Состав проекта планировки территории линейного объекта

(Материалы по обоснованию)

| № п/п | Наименование | Масштаб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Текстовые материалы |  |
|  | Пояснительная записка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта |  |
|  | Графические материалы. |  |
| 1 | Ситуационный план |  |
| 2 | Проект планировки территории | 1:2000 |
| 3 | Проект межевания территории | 1:2000 |
| 4 | Территории ограничений и обременений | 1:2000 |
| 5 | Схема расположения линейных объектов в структуре кадастрового деления |  |

Данный раздел проектной документация разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе требованиям норм промышленной, пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации, а также техническим условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями. Проектная документация обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и безопасного использования прилегающих к нему территорий при условии соблюдения предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                          Мирвалиева

Содержание

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| Глава 1 | Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории |  |
| Глава 2 | Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и проекта межевания линейного объекта капитального строительства |  |
| Глава 3 | Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания |  |
| Глава 4 | Анализ состояния территории линейного объекта |  |
|  | Раздел 4.1 | Географическое и административно-территориальное положение |
|  | Раздел 4.2 | Основные природно-климатические условия |
|  | Раздел 4.3 | Организация подготовительного периода строительства |
|  | Раздел 4.4 | Общая характеристика линейного объекта |
|  | Раздел 4.5 | Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта |
|  | Раздел 4.6 | Порядок формирования границ земельных участков и рекомендации по порядку установления границ на местности |
|  | Раздел 4.7 | Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное пользование |
| Глава 5 | Перечень мероприятий по проекту планировки и межевания территории линейного объекта |  |
| Глава 6 | Особые условия использования территории |  |
| Глава 7 | Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу |  |
| Глава 8 | Мероприятия по охране водных ресурсов |  |
| Глава 9 | Мероприятия по размещению отходов на период смр |  |
| Глава 10 | Мероприятия по охране растительного и животного мира |  |
| Глава 11 | Охрана труда и техника безопасности |  |
| Глава 12 | Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| Глава 13 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |

ВВЕДЕНИЕ

Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ были внесены изменения в

Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми для строительства или

реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного

участка (ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка проектной

документации для строительства или реконструкции таких объектов должна

осуществляться на основании

проекта планировки и проекта межевания территории.

Согласно п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, к линейным объектам относятся

автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи,

магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого

развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов

местного значения.

Проект планировки территории для размещения линейного объекта

регионального значения состоит из основной части, которая подлежит утверждению,

и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки

территории включает в себя материалы в графической форме и пояснительную

записку. При подготовке документации по планировке территорий осуществляется

разработка проектов планировки территорий, проектов межевания территорий для

данного объекта.

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в

соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической

документацией РФ:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от

29.12.2004 г.).

2. Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.)

3. Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.)

4. Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.)

5. Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей

среды».

7. Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

8. Федеральный закон от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в

градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части

вопросов территориального планирования».

9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений».

10. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

экспертизы и утверждения градостроительной документации».

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

12. Постановление Правительства Российской Федерации № 486

Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту

планировки и проекту межевания территории линейных объектов (газопровод , водопровод и канализация) в д.Марино г.Нефтекамск РБ.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение

следующих задач:

* выявление территории, занятой линейным объектом.

* выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании

действующего законодательства,

* указание существующих и проектируемых объектов, функционально

связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности

которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения,

подключаемые к инженерным сетям);

* выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные

зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного

объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых

устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах

охранной зоны проектируемого объекта;

* анализ фактического землепользования и соблюдения требований по

нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов,

расположенных в районе проектирования;

* определение в соответствии с нормативными требованиями площадей

земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры

района проектирования;

* обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в  районе

проектирования в границах формируемых земельных участков;

* формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований

сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования;

* обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков,

прилегающих к территории проектирования.

ГЛАВА 1. РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки и межевания территории для проектирования линейных объектов разработан ГУП ПИ Башжилкоммунпроект Нефтекамской проектной мастерской   на  основании:

- договора Н16-15 от 05.05.16

- технических условий выданных “Нефтекамск водоканал”

ГЛАВА 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого

развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов

местного значения.

Проект планировки территории для размещения линейного объекта

регионального значения состоит из основной части, которая подлежит утверждению,

и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки

территории включает в себя материалы в графической форме и пояснительную

записку. При подготовке документации по планировке территорий осуществляется

разработка проектов планировки территорий, проектов межевания территорий для

данного объекта.

Проект планировки и проекта межевания территории линейного объекта

разработан ГУП ПИ БЖКП Нефтекамской проектной мастерской  на

основании договоров № Н16-15 от 05.05.2016 г заключенного с   Администрацией городского округа г.Нефтекамск Республики Башкортостан  и следующих исходных данных и условий, необходимых для подготовки проекта:

1. Схемы территориального планирования городского округа «Город

Нефтекамск».

2. Генеральный план городского округа «Город Нефтекамск».

3. Технических условий выданных выданных  “Нефтекамскводоканал”.

4. Инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в

соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической

документацией РФ:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от

29.12.2004 г.).

2. Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.)

3. Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.)

4. Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.)

5. Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей

среды».

7. Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

8. Федеральный закон от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в

градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части

вопросов территориального планирования».

9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений».

10. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

экспертизы и утверждения градостроительной документации».

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

12. Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от

13. СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

ГЛАВА 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА

МЕЖЕВАНИЯ

Главная цель настоящего проекта – Подготовка материалов по проекту

планировки и проекту межевания территории линейных объектов (газопровод , водопровод и канализация) в д.Марино г.Нефтекамск РБ

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение

следующих задач:

* выявление территории, занятой линейным объектом.

* выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании

действующего законодательства,

* указание существующих и проектируемых объектов, функционально

связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности

которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения,

подключаемые к инженерным сетям);

* выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные

зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного

объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых

устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах

охранной зоны проектируемого объекта;

* анализ фактического землепользования и соблюдения требований по

нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов,

расположенных в районе проектирования;

* определение в соответствии с нормативными требованиями площадей

земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры

района проектирования;

* обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе

проектирования в границах формируемых земельных участков;

* формирование границ земельных участков с учетом обеспечения

требований сложившейся системы землепользования на территории

муниципального образования;

* обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных,

участков, прилегающих к территории проектирования.

Результаты работы

1. Определение территории занятой линейным объектом и его охранной

зоны.

2. Определение существующих и проектируемых объектов, функционально

связанных с проектируемым линейным объектом.

3. Определение места присоединения проектируемого линейного объекта к

существующим и проектируемым объектам.

4. Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории,

охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого

линейного объекта.

5. Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения

существующих и проектируемых линейных объектов.

6. Выявлены и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями

земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА
4.1. Географическое и административно-территориальное положение

В административном отношении площадка изысканий находится на севере республики Башкортостан, д.Марино.

4.2 Основные природно-климатические условия

Рассматриваемая территория относится к 1В климатическому району, согласно рекомендуемой схематической карте климатического районирования для строительства по СНиП 23-01-99* .

Параметры климатических характеристик района приводятся по данным многолетних

наблюдений ГУ «Башкирское УГМС» и согласно ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» , СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СП 20.13330.2011 (Актуализированная редакция  СНиП 2.01.07-85*) и по данным интернет-ресурсов.

Климат района континентальный, достаточно влажный, лето тёплое, зима умеренно холодная и продолжительная. Средняя температура января −13.7°C, минимальная −52.8°C; июля +19.3°C, максимальная +42.3°C. Среднегодовая температура воздуха +3.2°C. Среднее количество осадков — 577мм.

Согласно рекомендуемой схематической карте климатического районирования ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология», рассматриваемая территория относится к 1 климатическому району на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней относительной влажности воздуха в июле.

Климатическая характеристика участка работ приводится по данным метеорологической станции г.Янаул, находящейся в 50км северо-западнее площади изысканий в однородных с ней физико-географических условиях (рельеф, подстилающая поверхность, увлажнение, состав почв и т.д.), что позволяет утверждать репрезентативность выбора станции-аналога.

Участок изысканий отнесен к IV климатическому району по карте районирования по расчетным скоростям ветра, возможным 1 раз в 25 лет, что характеризует годовые максимумы скоростей ветра 22.5–25.4м/с, показатель ветрового давления 31.5 – 40.4 кг/м² .

Направление ветра определяется той частью горизонта, откуда дует ветер. Повторяемость различных направлений и скоростей ветра определяется сезонным режимом

барических образований и рельефом местности. Преобладающими направлениями ветра являются: зимой, осенью и весной - южное, юго-западное; летом – северо-восточное.

Согласно схематической карте районирования по гололедно-ветровой (результирующей) нагрузке, возможной 1 раз в 25 лет, участок изысканий отнесен к III району, что характеризует нагрузки 750-1099 г/м.

Согласно СП 20.13330.2011 (Актуализированная редакция  СНиП 2.01.07-85*), вес снегового покрова Sg на 1м2 горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 10.1.

Город Нефтекамск находится в V снеговом районе, вес снегового покрова Sg на 1м2 горизонтальной поверхности земли составляет 3.2 кПа.

Согласно п. 11.1.4 СП 20.13330.2011  [32], нормативное значение ветрового давления w0 принимается в зависимости от ветрового района по таблице 11.1; для II ветрового района, к которому относится г. Нефтекамск, w0=0.30 кПа.

Согласно карте 4 «Районирование территории Российской Федерации по толщине стенки гололеда», гололедный район для г. Нефтекамска – II, соответственно, толщина стенки гололеда b=5мм.

Атмосферные явления. К наиболее важным атмосферным явлениям относятся метель, туман, гололед, гроза.

Критерии опасных явлений погоды приведены согласно таблице В.5 ТСР 23-357-2004 РБ.

На рассматриваемой территории максимальное  число дней с сильными метелями 2 в год. Число дней с сильными туманами  - 0. Число дней с интенсивными осадками- 0, ливнями -2, крупным градом - 0.

Максимальное годовое число дней случаев с опасными гололедно-изморозиевыми отложениями по станции Янаул – 0 (опасные гололедно-изморозиевые отложения – диаметр отложений на проводах стандартного гололедного станка 20мм и более, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35мм и более).

Геологическое строение.

В геологическом строении площадки изысканий до разведанной глубины  3.0 м, принимают участие отложения четвертичной системы.

Геолого-литологический разрез (сверху-вниз) следующий:

Четвертичная система (Q)

1. Насыпной грунт (tQIV) образован в связи с инженерно-строительным освоением территории и имеет распространение в местах пересечения с существующими автомобильными дорогами. Насыпной грунт неоднороден по своему составу и плотности, слежавшийся. Насыпной грунт представлен суглинисто-глинистым материалом коричневого, тёмно-коричневого цвета, с включением почвы, щебня и гравия до 5-10 %, возраст отсыпки более 5 лет.

Вскрытая мощность составляет 0.4-0.7 м.

2. Почвенно-растительный слой.

Вскрытая мощность  0.3-0.6 м.

Алювиально-делювиальные отложения (adQ)

3. Суглинок коричневый, буровато-коричневый,  от твердой до полутвердой консистенции, с углистыми вкраплениями. В слое 3 выделен один инженерно-геологический  элемент: ИГЭ 1 – суглинок полутвердый.

Вскрытая мощность 2.3-2.6 м.

Гидрогеологические условия.

В пределах изученной территории на период изысканий (декабрь 2012г) подземные воды до глубины 3.0 м не зафиксированы.

По результатам ранее выполненных работ [13] подземные воды распространены на глубине 3,5-8,5 м от дневной поверхности. На бетоны нормальной проницаемости воды не агрессивны, на металлические конструкции среднеагрессивные.

Однако необходимо отметить, что при нарушении естественных природных условий в ходе строительства и эксплуатации, а также в периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно формирование подземных вод типа «верховодка» и техногенного водоносного горизонта в верхней толще слабоводопроницаемых суглинков и в насыпных грунтах на глубине 1.0 – 1.5 м.

Физико-механические свойства грунтов.

По данным бурения и лабораторных исследований до  глубины 8.0 м выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ - 1 – суглинок полутвердый (adQ);

Распространение и мощности выделенных ИГЭ приведены на продольных профилях и инженерно-геологических разрезах (см. граф. прил.).

Ниже приводится характеристика выделенных ИГЭ.

ИГЭ 1 – суглинок полутвердый. В данный элемент включены суглинки полутвердые. Согласно ГОСТ 25100-95, грунты ИГЭ-1 характеризуются как суглинок полутвердый, просадочными и набухающими свойствами не обладает. Согласно ГОСТ 25100-95 т. Б.27 грунты слабопучинистые.

Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали, согласно ГОСТ   9.602-2005 – высокая  (УЭС=15-17 Ом·м); По отношению к бетонам на портландцементе нормальной водонепроницаемости грунты неагрессивные по содержанию сульфатов.

Степень агрессивного воздействия грунтов к свинцовой и алюминиевой оболочки кабеля по содержанию основных компонентов средняя.

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов, рассчитанная в соответствии с п.12.2.3.СП 50-101-2004 [6] составляет для глин и насыпного глинистого грунта 1,62м.

Геологические и инженерно-геологические процессы

По данным рекогносцировочного обследования участка проектируемого строительства и прилегающей территории внешние формы геологических и инженерно-геологических процессов (карст, оползни, суффозия и др.), способных отрицательно повлиять на устойчивость проектируемых сооружений, не выявлено. Близрасположенные здания и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии без следов трещин и деформаций.

4.3 Организация подготовительного периода строительства

Все временные здания для строительства объекта принимаются передвижного типа в соответствии с «Табелем временных зданий и сооружений для энергетического строительства   Минэнерго РФ».
На строительной площадке подстанции развёртывается стройбаза, в состав
которой входят бытовые здания (вагончик прораба, вагончик для переодевания и
обогрева рабочих), а также открытыми площадками для складирования
конструкций и материалов. Расчёт площадей склада производится при условии, что
балласт для устройства автодорог доставляется непосредственно в полотно дороги

4.4   Общая характеристика линейного объекта

Линейные объекты проходят по территории  земель  городского округа г.Нефтекамск Республики Башкортостан. Строительная длина газопровода, водопровода  и канализации – 282м, 2178м, 1341м соответственно.

4.5 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
линейного объекта

Вертикальная планировка является одним из основных элементов
инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой
процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его
к требованиям градостроительства.

Строительство планируется осуществить с сохранением естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. В связи с изложенным выше схема вертикальной планировки  территории в рамках данного проекта не разрабатывается.

4.6 Порядок формирования границ земельных участков и рекомендации
по порядку установления границ на местности

1. Формирование границ земельных участков.
2. Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.
3. Координирование объектов землепользования.
Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.
Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для
их оформления после окончания строительства и признания объектами
недвижимости в установленном законом порядке.
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в
соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции
по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе
землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных
лиц и согласованию с ними границ.
Установление границ земельных участков на местности должно быть

выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других
планировочных линий.

4.7  Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и
постоянное пользование

Для сооружения газопровода требуется отвод земель во временное
пользование на период строительства – 1128м2 (полоса шириной 4м).

Для сооружения водопровода и канализации требуется отвод земель во временное
пользование на период строительства – 28905м2 (полоса шириной 10м).

Общая площадь отводимых земель во временное пользование – 30033м2.

В постоянное пользование отводится земля под колодцы (3x3 м2).

ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации

проектируемой трассы определена на основании норм отвода земель  в

соответствии с Правилами определения размеров земельных участков

для размещения газопровода и водопровода.

Технико-экономические показатели

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 2.89(В, К) +0.13(Г) | 2.89(В, К) +0.13(Г) |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га/кв.м/чел. | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка |  | - | - |
|  | 4-, 5-этажная застройка |  | - | - |
|  | малоэтажная застройка |  | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками |  | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | - | - |
|  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) |  | - | - |
| 1.1.2 | рекреационных зон |  | - | - |
| 1.1.3 | зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | 2.89(В, К) +0.13(Г) | 2.89(В, К) +0.13(Г) |
| 1.1.4 | производственных зон |  | - | - |
| 1.1.5 | иных зон |  | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого участка участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта |  | - | - |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого участка территории общего пользования, всего |  | - | - |
|  | из них |  | - | - |
| 1.3.1 | зеленые насаждения общего пользования |  | - | - |
| 1.3.2 | улицы, дороги, проезды, площади |  | - | - |
| 1.3.3 | прочие территории общего пользования |  | - | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 1.6 | Из общей территории: | га |  |  |
| 1.6.1 | земли федеральной собственности | га | - | - |
| 1.6.2 | земли областной собственности | га | - | - |
| 1.6.3 | земли населенных пунктов | га | 2.89(В, К) +0.13(Г) | 2.89(В, К) +0.13(Г) |
| 1.6.4 | земли частной собственности | га | - | - |
| 2 | Население |  | - | - |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | - | - |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |  | - | - |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.кв.м. общей площади квартир | - | - |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. общей площади квартир | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | - | - |
| 3.4.1 | государственной и муниципальной собственности |  | - | - |
| 3.4.2 | частной собственности |  | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  | - | - |
| 3.5.1 | по техническому состоянию |  | - | - |
| 3.5.2 | по реконструкции |  | - | - |
| 3.5.3 | по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство - всего |  | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное |  | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками |  | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | - | - |
|  | 4-, 5-этажное |  | - | - |
|  | многоэтажное |  | - | - |
| 4 | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | всего/1000 чел. мест | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | всего/1000 чел. | - | - |
| 4.3 | Поликлиники | всего/1000 чел. посещений в смену | - | - |
| 4.4 | Аптеки | объектов | - | - |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену | - | - |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения | всего/1000 чел. соответствующие единицы | - | - |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства | всего/1000 чел. | - | - |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения | всего/1000 чел. | - | - |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  | - | - |
| 4.11 | Прочие объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |  | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | магистральные дороги |  |  |  |
|  | из них |  |  |  |
|  | скоростного движения |  | - | - |
|  | регулируемого движения |  | - | - |
|  | магистральные улицы |  | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения |  | - | - |
|  | непрерывного движения |  | - | - |
|  | регулируемого движения |  | - | - |
|  | районного значения |  | - | - |
|  | улицы и проезды местного значения |  | - | - |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | троллейбус |  | - | - |
|  | автобус |  | - | - |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | постоянного хранения | маш.-мест | - | - |
|  | временного хранения |  | - | - |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс.куб.м/сут | - | - |
| 6.2 | Водоотведение |  | - | - |
| 6.3 | Электропотребление | кВт.ч/год | - | - |
| 6.4 | Расход газа | млн куб.м/год | - | - |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/год | - | - |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. куб. м/сут. | - | - |
|  | в том числе утилизируемых |  |  |  |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | - |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы | - | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  | - | - |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | - |
| 8 | Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | га | - | - |

Формирование земельных участков для размещения линейных объектов осуществляется из земель государственной собственности, не закрепленной за конкретными лицами.

Образуемый многоконтурный земельный участок общей площадью

30033м2 расположен в границах кадастрового квартала 02:66:010611 на землях населенных пунктов городского округа г.Нефтекамск.

Каталог координат характерных точек границ земельных участков
находящихся на территории г. Нефтекамск и Нефтекамского  городского округа

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1250826.9616 | 807465.2334 |
| 2 | 1250895.8949 | 807403.7180 |
| 3 | 1250911.6536 | 807388.2512 |
| 4 | 1250932.9271 | 807365.7616 |
| 5 | 1250979.9564 | 807290.0232 |
| 6 | 1250985.2460 | 807284.0188 |
| 7 | 1250995.3904 | 807277.0727 |
| 8 | 1251001.8018 | 807269.1821 |
| 9 | 1251032.0275 | 807262.0711 |
| 10 | 1251045.0155 | 807256.2896 |
| 11 | 1251067.6206 | 807243.8712 |
| 12 | 1251101.5155 | 807217.8641 |
| 13 | 1251188.8442 | 807332.5699 |
| 14 | 1251240.1125 | 807390.1999 |
| 15 | 1251359.1922 | 807537.2723 |
| 16 | 1251452.0457 | 807660.5169 |
| 17 | 1251468.4184 | 807677.4264 |
| 18 | 1251485.4189 | 807699.5116 |
| 19 | 1251535.8951 | 807765.2381 |
| 20 | 1251579.7429 | 807716.4201 |
| 21 | 1251615.2679 | 807676.0083 |
| 22 | 1251624.7294 | 807665.2868 |
| 23 | 1251631.7710 | 807655.0234 |
| 24 | 1251634.8909 | 807649.8419 |
| 25 | 1251643.4578 | 807655.0004 |
| 26 | 1251638.1568 | 807663.8040 |
| 27 | 1251632.5441 | 807671.5446 |
| 28 | 1251622.7721 | 807682.6179 |
| 29 | 1251587.2182 | 807723.0626 |
| 30 | 1251542.0907 | 807773.3055 |
| 31 | 1251548.4002 | 807781.5213 |
| 32 | 1251414.2561 | 807968.3237 |
| 33 | 1251396.4316 | 808012.3796 |
| 34 | 1251371.2266 | 808048.2199 |
| 35 | 1251305.4853 | 808089.1654 |
| 36 | 1251270.9503 | 808140.6031 |
| 37 | 1251139.7081 | 808221.5452 |
| 38 | 1251139.2768 | 808222.5202 |
| 39 | 1251130.1316 | 808218.4750 |
| 40 | 1251132.8597 | 808212.3074 |
| 41 | 1251262.7510 | 808132.1985 |
| 42 | 1251297.2731 | 808080.7799 |
| 43 | 1251362.6872 | 808040.0382 |
| 44 | 1251368.0725 | 808032.4294 |
| 45 | 1251353.9948 | 808022.3422 |
| 46 | 1251318.6183 | 808061.1835 |
| 47 | 1251294.3519 | 808076.2817 |
| 48 | 1251275.2187 | 808084.6864 |
| 49 | 1251271.1969 | 808075.5307 |
| 50 | 1251289.6758 | 808067.4135 |
| 51 | 1251312.1585 | 808053.4251 |
| 52 | 1251352.5901 | 808009.0336 |
| 53 | 1251366.7667 | 808019.1916 |
| 54 | 1251418.1595 | 807940.7389 |
| 55 | 1251533.9719 | 807781.7513 |
| 56 | 1251462.6026 | 807688.7971 |
| 57 | 1251370.3810 | 807759.8453 |
| 58 | 1251354.9484 | 807789.8904 |
| 59 | 1251329.1054 | 807779.0476 |
| 60 | 1251332.9743 | 807769.8264 |
| 61 | 1251350.2822 | 807777.0881 |
| 62 | 1251362.5072 | 807753.2879 |
| 63 | 1251456.0705 | 807681.2060 |
| 64 | 1251443.2889 | 807668.0053 |
| 65 | 1251355.6841 | 807551.7273 |
| 66 | 1251249.0893 | 807631.8425 |
| 67 | 1251243.0812 | 807623.8486 |
| 68 | 1251349.6453 | 807543.7565 |
| 69 | 1251231.3429 | 807397.6440 |
| 70 | 1251179.9602 | 807339.8855 |
| 71 | 1251111.6595 | 807250.1728 |
| 72 | 1251098.5002 | 807232.8881 |
| 73 | 1251073.0916 | 807252.2753 |
| 74 | 1251049.4641 | 807265.2554 |
| 75 | 1251035.2341 | 807271.5897 |
| 76 | 1251007.4120 | 807278.1353 |
| 77 | 1251002.2368 | 807284.5045 |
| 78 | 1250991.9249 | 807291.5651 |
| 79 | 1250988.0116 | 807296.0073 |
| 80 | 1250987.3191 | 807297.1226 |
| 81 | 1251007.1234 | 807546.8660 |
| 82 | 1250917.9403 | 807604.6468 |
| 83 | 1250912.5028 | 807596.2543 |
| 84 | 1250996.6835 | 807541.7145 |
| 85 | 1250978.4237 | 807311.4482 |
| 86 | 1250940.8881 | 807371.8975 |
| 87 | 1250918.7908 | 807395.2580 |
| 88 | 1250902.7302 | 807411.0211 |
| 89 | 1250833.6198 | 807472.6945 |
| 1* | 1251551.7174 | 807776.9035 |
| 2* | 1251622.6982 | 807692.1667 |
| 3* | 1251642.3271 | 807660.9591 |
| 4* | 1251645.7130 | 807663.0888 |
| 5* | 1251625.9473 | 807694.5140 |
| 6* | 1251554.8218 | 807779.4258 |
| 7* | 1251245.4845 | 807627.0461 |
| 8* | 1251352.2004 | 807546.8399 |
| 9* | 1251354.6036 | 807550.0375 |
| 10* | 1251247.8877 | 807630.2437 |

ГЛАВА 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной
деятельности представлены на чертеже территорий ограничений и обременений .
Данный раздел проекта разработан на основании Генерального плана города
Нефтекамск, и заключениями соответствующих Управлений и служб .

Территория по месту проводимых работ в эпизоотическом отношении благополучна..
Охранные зоны вдоль газопровода устанавливаются в виде части поверхности участка земли ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии газопровода на 2м.
Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с
действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней
шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения
и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
Специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона) устанавливается в соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения». Основные требования по организации и режимы использования
территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций:
Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СП
42.13330.2011.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений), СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП
2.04.02-84, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 42.13330.2011.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. В
зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим
использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от
загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс
нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.
Зоны охраны объектов культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

ГЛАВА 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ В
АТМОСФЕРУ
Для улучшения состояния воздушного бассейна в период проведения
строительно-монтажных работ необходим ряд мер:
1) Использование только технически исправного автотранспорта,
прошедшего ежегодный технический осмотр. Необходимо регулярное проведение
работ на СТО по контролю токсичности отработанных газов в соответствии с
ГОСТ Р 517.09-2001 и ГОСТ Р 52160-2003.
2) Контроль работы техники в период вынужденного простоя или
технического перерыва в работе - отстой техники в эти периоды только при
неработающем двигателе.
3) Максимальное применение строительных машин и техники с
электроприводом (применение для нужд строительства электроэнергии взамен
твёрдого и жидкого топлива).
4) Перевозка малопрочных материалов в контейнерах, сыпучих – с
накрытием кузовов тентами, использование спецавтотранспорта.
5) Максимальное использование существующих проездов для движения
техники.
6) Запрет на сжигание строительного мусора и отходов по трассе
строительства.
Выводы и предложения
Раздел «Охрана воздушного бассейна» разработан с целью определения
степени влияния на окружающую среду источников загрязнения атмосферы в
процессе строительства.
В соответствии с параметром “Ф” расчет приземных загрязняющих веществ
на период строительно-монтажных работ не проводился. Воздействие рабочей
техники на атмосферу носит не постоянный и кратковременный характер.
Выбор комплекта строительных машин и оборудования (по их наличию),
метод строительства (производства работ), одновременность работы различных

марок техники, нагрузочные режимы, продолжительность работы, длина захватки,
коэффициент использования по времени, марка топлива окончательно 38
разрабатывается и утверждается в проекте производства работ, разрабатываемом
подрядной строительной организацией.

ГЛАВА 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Основными технологическими решениями, обеспечивающими защиту
подземных и поверхностных вод от загрязнения нефтепродуктами, строительными
материалами и другими веществами предусмотрены общие и специальные
мероприятия.
Общие мероприятия:
-Поддержание в чистоте площадки строительства и прилегающей
территории, подъездов и внутренних проездов при строительстве.
-Исключение сброса в поверхностный сток нефтепродуктов за счёт
организации заправки автотранспорта и дорожной техники ГСМ за пределами
строительной площадки на стационарных АЗС.
-Локализация строительной площадки, упорядочение складирования и транспортировки сыпучих и жидких строительных материалов.
Специальные мероприятия:
Применяемое в проекте организации строительства оборудование,
механизмы и прогрессивная технология организации работ обеспечивают
природоохранных мероприятий:
-Применение металлических емкостей (контейнеров) для сбора и
транспортировки ТБО и нечистот.
-Хранение использованных обтирочных материалов в специальной
закрывающейся водонепроницаемой таре и утилизация производится отдельно
от ТБО по специализируемому договору.
-Максимальное использование электроинструментов и электрооборудования.
-Использование поддонов для предупреждения проливов ГСМ.
-Максимальное использование существующих проездов для движения
техники.
-Локализация строительной площадки – ограждение на период СМР.
- Упорядочение складирования строительных материалов в специально отведенном месте с последующей рекультивацией участка.
В пределах водоохранных зон запрещаются:

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче
смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине
водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий
более 3 градусов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с бассейновыми и территориальными
органами водного надзора, строительства и реконструкции зданий, сооружений,
коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых,
выполнение землеройных и других видов работ.
В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям,
указанным выше, запрещаются:
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное
строительство;
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального
значения.
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древеснокустарниковой растительностью или залужены.
Специальные мероприятия по охране поверхностных водных объектов от
загрязнения и истощения на периоды строительства и эксплуатации не
предусмотрены в связи с отсутствием водопотребления из поверхностных водных
источников, сброса стоков и отдаленностью водоемов от проектируемого объекта.

Учитывая вышеизложенное, строительство объекта и его дальнейшая эксплуатация не повлияют на качество подземных и поверхностных вод.

ГЛАВА 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ НА
ПЕРИОД СМР
На период СМР на площадке строительства устанавливаются 2
металлических контейнера V = 0,75 м3 для сбора ТБО от временных помещений
(вагончики).
Огарки сварочных электродов складываются в металлические контейнеры.
Ветошь и огарки вывозятся по договору с лицензированной организацией.
Отходы, образованные в период строительства собираются в металлические
контейнеры, по мере накопления вывозятся по заключаемому договору со специализированной организацией.

ГЛАВА 10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И
ЖИВОТНОГО МИРА
К воздействию на растительность в период строительства следует отнести
носящие негативный характер прямые воздействия, связанные с проведением
подготовительных земляных работ и выражающиеся в следующем:
-непосредственном повреждении земель при съезде с дорог общего
пользования;
-усилении антропогенной нагрузки;
-деградации почв и напочвенного покрова, ухудшении физико-механических
и химических свойств плодородного слоя почвы.
Регламент строительства с позиции охраны растительности.
В соответствии с требованиями ВСН 8-89 и Приказа МПР России № 99 от
17.04.07 в целях охраны лесных ресурсов, а также минимизации наносимого им
ущерба, подрядными строительными организациями при производстве работ
должно быть обеспечено:
-не допускается складирование материалов, стоянки машин вблизи деревьев и

кустарников;
-при производстве работ запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м
от кроны деревьев, не попадающих в полосу расчистки (при невозможности
выполнения этого требования в пределах установленной зоны должно быть
уложено специальное защитное покрытие);
-устройство засыпки поверхности земли у деревьев не допускается;
-после окончания работ строительный мусор вывозится с территории,
нарушенные земли рекультивируются (полная биологическая рекультивация);
-перед началом работ производится инструктаж личного состава рабочих
бригад.

Мероприятия по охране животного мира:

В силу высокой плотности населения и многолетней значительной
антропогенной нагрузки на рассматриваемом участке территории животный мир
представлен типичными синантропными и космополитными видами. Устойчивые
пути миграции отсутствуют. Охотничьи угодья, участки размножения либо нагула

отсутствуют. В связи с этим на рассматриваемой территории достаточно
выполнять общие организационные мероприятия, предписанные ВСН 8-89. Для
уменьшения негативного воздействия на животный мир подрядными
организациями должно быть обеспечено:
-исключение производства работ, размещения стройплощадок,
складирования строительных материалов за пределами полосы постоянного и
временного отвода под строительство;
-использование при строительстве дорожно-строительной техники,
механизмов и автотранспорта с соответствующими установленным стандартам и
техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными
органами характеристиками по уровню шума;
-контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при
производстве работ;
-техническая и биологическая рекультивация земель с учетом почвенно-
растительных условий местности;

-выполнение мероприятий по предотвращению гибели объектов животного
мира.

Мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира:

Согласно требований Постановления Правительства РФ № 997 от 13.08.1996
«Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» при
строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:
-запрет выжигания растительности;
-хранение горюче-смазочных и строительных материалов допускается
только в герметичной таре на охраняемых площадках с исключением доступа к
ним диких животных и птиц;
ВЫВОД: Ущерб, наносимый проектируемым объектом растительному и
животному миру в зоне влияния можно считать допустимым и в значительной мере
компенсируемым реализацией предусмотренных проектом мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проектом предусмотрены природоохранные мероприятия, как полностью
исключающие вредное воздействие, так и сводящие к минимуму ущерб
окружающей природной среде.
Таким образом, проектная документация соответствует требованиям
экологической безопасности в соответствии с Законом РФ «Об охране
окружающей среды», а созданная планировочная структура позволяет обеспечить:
- экологическую безопасность на испрашиваемой территории;
-санитарно-гигиенические требования по организации хозяйственной
деятельности без увеличения экологической нагрузки на прилегающую
территорию.
В случае нарушения норм и правил производства строительно-монтажных
работ, эксплуатации оборудования при осуществлении хозяйственной
деятельности собственник несет ответственность в соответствии с

Законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 11. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны
обеспечиваться правильной организационно- технической подготовкой к
строительству и выполнением работ в полном соответствии с действующими
нормами, правилами и технологическими картами.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать
правила пожарной безопасности. Пожарная безопасность на строительной
площадке, участках работ и рабочих местах должны обеспечиваться в соответствии
с «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных
работ» и «Правилами пожарной безопасности при производстве сварочных и
других огневых работ на объектах народного хозяйства», утвержденными ГУПО МВД РФ, а также требованиями ГОСТ 12.1.004-76.
Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих
местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.
Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места
применения и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся
или взрывоопасные вещества.
Складирование материалов, конструкций и оборудования должно
осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических
условий на материалы, изделия и оборудование.
Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило,
механизированным способом согласно требованиям ГОСТ 12.3009-76.
Перемещение материалов, строительных конструкций и узлов оборудования
на рабочей площадке должно выполняться механизированным способом и в
технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.
Складировать материалы следует на рабочих местах так, чтобы они не
создавали опасность при выполнении работ и не стеснили проходы.
При подаче материалов, строительных конструкций следует применять
поддоны, контейнеры, тару и грузозахватные устройства, исключающие падение
груза.
Стропы, траверса и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться
техническому осмотру в сроки, установленные требованиями Правил устройства и
безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов, а прочная технологическая
оснастка – не реже чем через каждые 6 месяцев.
На участке, где ведутся демонтажные работы, не допускается выполнение
других работ.
На всей территории площадки должны быть установлены указатели рабочих
проходов и проездов и определены зоны, согласно табл. 1 и 2 СНиП III-4-80*
опасные для прохода и проезда. В зонах устанавливаются ограждения, надписи,
сигналы. До начала работ должна быть проверена исправность монтажного и
подъемного оборудования, а также захватных приспособлений. Способы строповки
элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту складирования
либо погрузки в транспортные средства.
Очистку конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.
Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время подъема
или перемещения. Установленные в проектном положении элементы конструкций
должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и
геометрическая неизменяемость. Не допускается нахождение людей под

демонтируемыми элементами конструкций в течение всего технологического
процесса. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые
элементы конструкций на весу.
На действующих объектах  все работы производить в соответствии с « Инструкцией по организации и производству работ повышеннойопасности в строительно – монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго», только в присутствии наблюдающих от эксплуатации.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасного движения в период
строительства

При перемещении машины, транспортного средства своим ходом на буксире
или на транспортных средствах должны соблюдаться правила дорожного движения.
Транспортирование машин, транспортных средств через естественные
препятствия или искусственные сооружения допускается только после
обследования состояния пути движения.

При необходимости путь движения машины, транспортного средства должен
быть спланирован и укреплен с учетом требований, указанных в эксплуатационной
документации машины, транспортного средства.
Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно
разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться
общепринятыми дорожными знаками и указателями.
При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках
расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно
быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), – не менее
1,5 м.
Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания,
то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого
груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м.
Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м.
В местах посадки (высадки) людей в транспортные средства должны быть
оборудованы специальные площадки или применяться иные устройства,
обеспечивающие безопасность людей.
Перед началом движения транспортного средства водитель обязан убедиться
в окончании посадки, в правильности размещения людей и предупредить их о

начале движения.
Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо
работы, должна производиться водителем только по команде одного из работников,
занятых на этих работах.
Работы с применением грузоподъёмных машин и механизмов производятся:
– в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране
труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (ПОТРМ-007-
98) и «Правил по эксплуатации промышленного транспорта» (ПОТРМ-008-99);
– с соблюдением границ опасных зон, в пределах которых действует
опасность поражения электрическим током;
– с условием, что расстояние по воздуху от выдвижной части подъемных

машин больше допустимого, которое регламентируется правилами;
– с соблюдением скорости движения автотранспорта – у строительных объектов не выше 10 км/час, на поворотах и в рабочих зонах кранов – 5 км/час.

ГЛАВА 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Все работы на подстанции выполняются специализированной организацией
с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство
данного объекта.
Мероприятия по сохранению окружающей природной среды
обеспечиваются выполнением требований СНиП.
Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже
мероприятий, не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным
воздействиям на нее.
При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе
технологии:
- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;
- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует
одновременной работы большого количества строительных механизмов и
транспортных средств, поэтому их суммарный выброс вредных веществ в
атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения
концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;
-автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно
проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем
необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси
углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в процессе
строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения –
строительная техника;
- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится
на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер
предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил

пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами;
- за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не
предусматривается;
- при строительстве линейными ИТР непосредственно руководящими
строительством должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и

монтажников по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил
противопожарной безопасности;
- после завершения строительства территория, где производились работы,
должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригодное
для дальнейшего использования – т. е. выполнена рекультивация. Строительный
мусор подлежит утилизации. Проведение всех работ по рекультивации земли
осуществляется в соответствии с требованиями СНиП III – 10 – 75* в течении

одного календарного месяца после сдачи объекта в эксплуатацию.

ГЛАВА 13.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Проектом предусматривается система пожарной безопасности, направленная
на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе
их вторичных проявлений.
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью
указанной системы обеспечен выполнением требований нормативных документов
по пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта
содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения
значений допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение
опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность.
Общие требования», в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемой

трассы  заложен системный комплекс организационных мероприятий и
технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на
людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:
- предотвращение пожара;
- ограничение распространение пожара;
- безопасную эвакуацию людей;
- противопожарную защиту техническими средствами пожарной
безопасности;
- организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в
процессе эксплуатации.

Система предотвращения пожара на проектируемой трассе обеспечивается:
- применением пожаробезопасных строительных материалов;
- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию;

- привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для
осуществления проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического
обслуживания объекта;
- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по
предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта.
Система противопожарной защиты трассы обеспечивается комплексом
технических и конструктивных решений.
Системой противопожарной защиты предусматривается обеспечение
безопасности обслуживающего персонала, повышение эффективности действий
пожарных подразделений по проведению спасательных операций и тушению
пожара, ограничение материальных потерь от возможного пожара.
Определяются необходимые системы и технические решения обеспечения
пожарной безопасности трассы, включая алгоритм их работы, автоматизации и
блокировки, а также обеспечение автономной работы каждой системы в случае
повреждения сблокированных систем или оборудования.
Приоритетным при разработке противопожарных мероприятий считается снижение вероятности возникновения пожара и обеспечение безопасной

эвакуации людей в случае его возникновения.

Основные требования пожарной безопасности к территории
строительной площадки
Основные требования пожарной безопасности к территории строительной
площадки следующие:
- в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные
средства тушения;
- при производстве работ на строительной технике размещается
передвижной пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ;
- самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в
производстве работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями
ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица техники);
- при эксплуатации строительных машин на строительной площадке
необходимо обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения,
выделить места для курения.
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы,
курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается
только в радиусе более 50 м.
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные
масляные тряпки, опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических
контейнерах в безопасном месте.

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и
уничтожения имущества
Обязательные требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, и требования нормативных документов по пожарной
безопасности выполняются. Расчет пожарных рисков не требуется.