Состав проектной документации

| № тома | Обозначение | Наименование | Прим |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н-15-44/5-ППЛ.ОПЗ | Раздел 1. Общая пояснительная записка |  |
|  |  | Раздел 2 |  |
| 2 | Н-15-44/5-ППЛ | Проект планировки линейного объекта "Инженерные коммуникации м-на "Крым-Сараево" г. Нефтекамск РБ. Система водоснабжения. |  |

| - № - пп | - Наименование | - параметр | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - I Текстовая часть. |  |  |  |
|  | - РАЗДЕЛ 2. «Проект планировки линейного объекта - "Инженерные коммуникации м-на "Крым-Сараево" г. Нефтекамск РБ. Система водоснабжения. » | - Стр. | - Н-15-44/5-ППЛ |
|  | Состав проектной документации |  |  |
|  | Содержание раздела |  |  |
|  | 2.1 Характеристика трассы линейного объекта. |  |  |
|  | 2.1.1 Местоположение и рельеф. |  |  |
|  | 2.1.2 Краткая климатическая характеристика района. |  |  |
|  | 2.1.3 Геологическое строение. |  |  |
|  | 2.1.4 Гидрогеологические условия. |  |  |
|  | 2.1.5 Физико-механические свойства грунтов. |  |  |
|  | 2.2 Расчет полосы отвода земельного участка, предоставленного для размещения линейного объекта. |  |  |
|  | 2.3. Перечень пересечений водопровода с другими линейными объектами и искусственными сооружениями. |  |  |
|  | 2.4. Решения по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории.. |  |  |
|  | 2.5Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах. |  |  |
|  | 2.6 Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий |  |  |
|  | Координаты временного отвода. Таблица 1. |  |  |
|  | Координаты постоянного отвода. Таблица 2. |  |  |
|  | Координаты постоянного отвода камеры переключения. Таблица 4. |  |  |
|  | II Графическая часть. |  |  |
|  | Н-15-44/5-ППЛ | - лист |  |
| - 1 | Общие данные. |  | - Н-15-44/5-ППЛ-2 |
| - 2 | Ситуационный план. | 1 | Н-15-44/5-ППЛ-2 |
| - 3 | План полосы отвода от ПК0 до ПК5+75 М 1:1000 | 1 | Н-15-44/5-ППЛ-3 |
| - 4 | План полосы отвода от ПК5+75 до ПК13+63 М 1:1000 | 1 | Н-15-44/5-ППЛ-4 |
| - 5 | План полосы отвода от ПК13+63 до ПК22+85 М 1:1000 | 1 | Н-15-44/5-ППЛ-5 |
| - 6 | План полосы отвода от ПК29+61 до ПК37+35 М 1:1000 | 1 | Н-15-44/5-ППЛ-6 |
| - 7 | План полосы отвода от ПК37+35 до ПК45+95 М 1:1000 | 1 | Н-15-44/5-ППЛ-7 |
| - 8 | План полосы отвода от ПК45+95 до ПК52+91 М 1:1000 | 1 | Н-15-44/5-ППЛ-8 |
| - 9 | План полосы отвода от ПК52+91 до ПК60+62 М 1:1000 | 1 | Н-15-44/5-ППЛ-9 |
| - 10 | План полосы отвода от ПК52+91 до ПК60+62 М 1:1000 | 1 | Н-15-44/5-ППЛ-10 |

Данный раздел проектной документация разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе требованиям норм промышленной, пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации, а также техническим условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями. Проектная документация обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и безопасного использования прилегающих к нему территорий при условии соблюдения предусмотренных проектом мероприятий. Главный инженер проекта Изимариева Е.Г

РАЗДЕЛ РАЗРАБОТАЛ:

| Инженер |  | Абдуллина |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 2.

«Проект планировки линейного объекта

"Инженерные коммуникации м-на "Крым-Сараево" г. Нефтекамск РБ. Система водоснабжения. »

2.1 Характеристика  трассы  линейного  объекта.

Местоположение и рельеф.

В административном отношении площадка изысканий находится на севере республики Башкортостан, деревня Крым-Сараево. До ближайшего города Нефтекамска 8 км.

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к II надпойменной террасе р.Камы.  Рельеф участка  с пологим уклоном в юго-западном направлении.

Абсолютные отметки поверхности 79.0-105.0 м БСВ.

Обзорная карта района работ д. Крым-Сараево

Участок работ

Характеристика природных и климатических условий.

Рассматриваемая территория относится к 1В климатическому району, согласно рекомендуемой схематической карте климатического районирования для строительства по СНиП 23-01-99* .

Параметры климатических характеристик района приводятся по данным многолетних

наблюдений ГУ «Башкирское УГМС» и согласно ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» , СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СП 20.13330.2011 (Актуализированная редакция  СНиП 2.01.07-85*) и по данным интернет-ресурсов.

Климат района континентальный, достаточно влажный, лето тёплое, зима умеренно холодная и продолжительная. Средняя температура января −13.7°C, минимальная −52.8°C; июля +19.3°C, максимальная +42.3°C. Среднегодовая температура воздуха +3.2°C. Среднее количество осадков — 577мм.

Средняя месячная и годовая температура воздуха (ºС) приведена в таблице 3 (по данным интернет-ресурса http://ru.wikipedia.org).

Таблица 3 –  Средняя месячная и годовая температура воздуха (ºС)

| Климат Нефтекамска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 5.8 | 9.2 | 14.3 | 30.9 | 36.2 | 38.3 | 39.2 | 42.3 | 33.4 | 26.8 | 14.7 | 5.0 | 42.3 |
| Средний максимум, °C | −9.5 | −7.7 | −0.4 | 11.0 | 20.1 | 24.6 | 25.5 | 22.8 | 16.8 | 7.7 | −1.7 | −6.7 | 8.6 |
| Средняя температура, °C | −13.7 | −12.6 | −5.8 | 5.2 | 13.1 | 18.0 | 19.3 | 16.5 | 10.9 | 3.6 | −4.8 | −10.4 | 3.2 |
| Средний минимум, °C | −18.5 | −17.8 | −11.2 | 0.2 | 6.6 | 11.8 | 13.5 | 11.0 | 6.2 | 0.3 | −8.1 | −14.6 | −1.6 |
| Абсолютный минимум, °C | −43.5 | −43.5 | −34.4 | −29.7 | −9.7 | −1.2 | 1.4 | −0.6 | −6.8 | −25.6 | −35.1 | −52.8 | −52.8 |
| Норма осадков, мм | 45 | 37 | 26 | 34 | 37 | 58 | 61 | 60 | 53 | 62 | 53 | 51 | 577 |

Согласно рекомендуемой схематической карте климатического районирования ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология», рассматриваемая территория относится к 1 климатическому району на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней относительной влажности воздуха в июле.

Климатическая характеристика участка работ приводится по данным метеорологической станции г.Янаул, находящейся в 50км северо-западнее площади изысканий в однородных с ней физико-географических условиях (рельеф, подстилающая поверхность, увлажнение, состав почв и т.д.), что позволяет утверждать репрезентативность выбора станции-аналога.

Участок изысканий отнесен к IV климатическому району по карте районирования по расчетным скоростям ветра, возможным 1 раз в 25 лет, что характеризует годовые максимумы скоростей ветра 22.5–25.4м/с, показатель ветрового давления 31.5 – 40.4 кг/м² .

Направление ветра определяется

той частью горизонта, откуда дует ветер. Повторяемость различных направлений и скоростей ветра определяется сезонным режимом

барических образований и рельефом местности. Преобладающими направлениями ветра являются: зимой, осенью и весной - южное, юго-западное; летом – северо-восточное.

Таблица 4 – Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 3.4 |

Согласно схематической карте районирования по гололедно-ветровой (результирующей) нагрузке, возможной 1 раз в 25 лет, участок изысканий отнесен к III району, что характеризует нагрузки 750-1099 г/м.

Таблица 5 – Характеристики атмосферных нагрузок

| Толщина стенки (b), мм и масса гололеда (P), г/м на проводе диаметром 1мм, возможная 1 раз в |  |  |  |  |  |  |  | Максимальная гололедно-ветровая нагрузка, г/м, возможная 1 раз в |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 лет |  | 25 лет |  | 50 лет |  | 100 лет |  | 5 лет | 25 лет | 50 лет | 100 лет |
| b | P | b | P | b | P | b | P |  |  |  |  |
| 3.9 | 156 | 8.8 | 475 | 12.0 | 854 | 16.0 | 1192 | 485 | 790 | 998 | 1407 |

Согласно СП 20.13330.2011 (Актуализированная редакция  СНиП 2.01.07-85*), вес снегового покрова Sg на 1м2 горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 10.1.

Город Нефтекамск находится в V снеговом районе, вес снегового покрова Sg на 1м2 горизонтальной поверхности земли составляет 3.2 кПа.

Согласно п. 11.1.4 СП 20.13330.2011  [32], нормативное значение ветрового давления w0 принимается в зависимости от ветрового района по таблице 11.1; для II ветрового района, к которому относится г. Нефтекамск, w0=0.30 кПа.

Согласно карте 4 «Районирование территории Российской Федерации по толщине стенки гололеда», гололедный район для г. Нефтекамска – II, соответственно, толщина стенки гололеда b=5мм.

Атмосферные явления. К наиболее важным атмосферным явлениям относятся метель, туман, гололед, гроза.

Критерии опасных явлений погоды приведены согласно таблице В.5 ТСР 23-357-2004 РБ.

На рассматриваемой территории максимальное  число дней с сильными метелями 2 в год. Число дней с сильными туманами  - 0. Число дней с интенсивными осадками- 0, ливнями -2, крупным градом - 0.

Максимальное годовое число дней случаев с опасными гололедно-изморозиевыми отложениями по станции Янаул – 0 (опасные гололедно-изморозиевые отложения – диаметр отложений на проводах стандартного гололедного станка 20мм и более, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35мм и более).

Геологическое строение.

В геологическом строении площадки изысканий до разведанной глубины  3.0 м, принимают участие отложения четвертичной системы.

Геолого-литологический разрез (сверху-вниз) следующий:

Четвертичная система (Q)

1. Насыпной грунт (tQIV) образован в связи с инженерно-строительным освоением территории и имеет распространение в местах пересечения с существующими автомобильными дорогами. Насыпной грунт неоднороден по своему составу и плотности, слежавшийся. Насыпной грунт представлен суглинисто-глинистым материалом коричневого, тёмно-коричневого цвета, с включением почвы, щебня и гравия до 5-10 %, возраст отсыпки более 5 лет.

Вскрытая мощность составляет 0.4-0.7 м.

2. Почвенно-растительный слой.

Вскрытая мощность  0.3-0.6 м.

Алювиально-делювиальные отложения (adQ)

3. Суглинок коричневый, буровато-коричневый,  от твердой до полутвердой консистенции, с углистыми вкраплениями. В слое 3 выделен один инженерно-геологический  элемент: ИГЭ 1 – суглинок полутвердый.

Вскрытая мощность 2.3-2.6 м.

Гидрогеологические условия.

В пределах изученной территории на период изысканий (декабрь 2012г) подземные воды до глубины 3.0 м не зафиксированы.

По результатам ранее выполненных работ [13] подземные воды распространены на глубине 3,5-8,5 м от дневной поверхности. На бетоны нормальной проницаемости воды не агрессивны, на металлические конструкции среднеагрессивные.

Однако необходимо отметить, что при нарушении естественных природных условий в ходе строительства и эксплуатации, а также в периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно формирование подземных вод типа «верховодка» и техногенного водоносного горизонта в верхней толще слабоводопроницаемых суглинков и в насыпных грунтах на глубине 1.0 – 1.5 м.

Физико-механические свойства грунтов.

По данным бурения и лабораторных исследований до  глубины 8.0 м выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ - 1 – суглинок полутвердый (adQ);

Распространение и мощности выделенных ИГЭ приведены на продольных профилях и инженерно-геологических разрезах (см. граф. прил.).

Ниже приводится характеристика выделенных ИГЭ.

ИГЭ 1 – суглинок полутвердый. В данный элемент включены суглинки полутвердые. По результатам лабораторных исследований, архивных материалов [13] и статистической обработки [2], грунты данного элемента характеризуются нормативными и расчетными значениями показателей физико-механических свойств приведенными в таблице 2.

Таблица 2                                                                       ИГЭ 1 суглинок полутвердый

| Наименование показателя | Ед. измер. | Кол-во опред | Миним знач. | Макс. знач. | Вариа-ция | Норм. значен. | Расчетные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | a=0,85 | a=0,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Влажность природная | д.ед. | 13 | 0.19 | 0.22 | 0.03 | 0.21 | 0.21 1.009 | 0.20 1.024 |
| Влажность границы текучести | д.ед. | 13 | 0.36 | 0.38 |  | 0.37 |  |  |
| Влажность границы пластичности | д.ед. | 13 | 0.20 | 0.21 |  | 0.21 |  |  |
| Число пластичности | д.ед. | 13 | 0.16 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |
| Показатель текучести | д.ед. | 13 | <0 | 0.08 |  | 0.04 |  |  |
| Коэффициент водонасыщения | д.ед. | 13 | 0.58 | 0.69 |  | 0.62 |  |  |
| Плотность частиц грунта | г/см3 | 13 | 2.72 | 2.72 |  | 2.72 |  |  |
| Плотность природная коэффициент надёжности | г/см3 | 13 | 1.63 | 1.78 | 0.02 | 1.71 | 1.70 1.005 | 1.69 1.009 |
| Плотность сухого грунта коэффициент надёжности | г/cм3 | 13 | 1.34 | 1.47 |  |  |  |  |
| Коэффициент пористости |  | 13 | 0.852 | 1.025 | 0.06 | 0.923 | 0.914 1,010 | 0.908 1.017 |
| Угол внутреннего трения при прир. влажности коэффициент надёжности [13] | град | 14 | 14 | 24 | 0 | 20 | 18 | 18 |
| Удельное сцепление при прир. влажности коэффициент надёжности [13] | МПа | 14 | 0,013 | 0,038 | 0,15 | 0,026 | 0,021 1,237 | 0,018 1,442 |
| Модуль деформации при прир. Влажности [13] | МПа | 9 | 6 | 23 |  | 12 |  |  |

Согласно ГОСТ 25100-95, грунты ИГЭ-1 характеризуются как суглинок полутвердый, просадочными и набухающими свойствами не обладает. Согласно ГОСТ 25100-95 т. Б.27 грунты слабопучинистые.

Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали, согласно ГОСТ   9.602-2005 – высокая  (УЭС=15-17 Ом·м); По отношению к бетонам на портландцементе нормальной водонепроницаемости грунты неагрессивные по содержанию сульфатов.

Степень агрессивного воздействия грунтов к свинцовой и алюминиевой оболочки кабеля по содержанию основных компонентов средняя.

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов, рассчитанная в соответствии с п.12.2.3.СП 50-101-2004 [6] составляет для глин и насыпного глинистого грунта 1,62м.

Геологические и инженерно-геологические процессы

По данным рекогносцировочного обследования участка проектируемого строительства и прилегающей территории внешние формы геологических и инженерно-геологических процессов (карст, оползни, суффозия и др.), способных отрицательно повлиять на устойчивость проектируемых сооружений, не выявлено. Близрасположенные здания и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии без следов трещин и деформаций.

Заключение

1. В административном отношении площадка изысканий находится на севере республики Башкортостан, в Краснокамском районе, восточнее с.Ташкиново, с права от объездной дороги Нефтекамск-Янаул, деревня Крым-Сараево. До ближайшего города Нефтекамска 8 км.

2. В геоморфологическом отношении площадка приурочена к II надпойменной террасе р.Камы.  Рельеф участка  с пологим уклоном в юго-западном направлении.

Абсолютные отметки поверхности 79.0-105.0 м БСВ.

3.  В геологическом строении участка на глубину до  3.0 м принимают участие отложения четвертичной системы.

4. В пределах изученной территории на период изысканий (декабь 2012г) подземные воды до глубины 3.0 м не зафиксированы.

При нарушении естественных природных условий в ходе строительства и эксплуатации, а также в периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно формирование подземных вод типа «верховодка» и техногенного водоносного горизонта в верхней толще суглинков и в насыпных грунтах на глубине 1.0 – 1.5 м. При проектировании зданий и сооружений рекомендуется предусмотреть мероприятия, обеспечивающие естественный сток поверхностных вод и следует принять меры защиты заглублённых помещений от подтопления.

5. До глубины 3.0 м на участке  выделен 1 инженерно-геологический элемент  (ИГЭ): ИГЭ - 1 – суглинок полутвердый;

6. Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали, согласно ГОСТ   9.602-2005 – высокая  (УЭС=15-17 Ом·м); по отношению к бетонам на портландцементе нормальной водонепроницаемости грунты неагрессивные по содержанию сульфатов.

2.2 Расчет полосы отвода земельного участка,

предоставленного для размещения линейного объекта.

2.2.1 Параметры полосы отвода для размещения линейных объектов

Земли под строительство водопровода  находятся в ведении администрации г.Нефтекамска,

Краснокамского района.

Строительная полоса сооружения линейной части водопровода представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями - колоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс  строительства трубопровода, в том числе:

Основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы.

- Вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;

- Обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.

Земельный участок, предоставляемый для размещения водопровода, выделяется из состава земель населённого пункта в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

Использование земельных участков над проложенными водопроводами по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению сохранности водопровода.

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы водопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств  грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных (см. табл. №2.1)

Перечень исходных данных приведён в табл. 2.1

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Механизмы для разработки грунта при устройстве траншеи | Экскаватор одноковшовый ЭО-32211, оборудованный обратной лопатой с объемом ковша 0,4-0,65 м3 |
| 2 | Схема разработки траншеи | С передвижением экскаватора по оси траншеи и размещением отвала параллельно траншее |
| 3 | Форма сечения траншеи | Трапециидальный профиль |
| 4 | Форма сечения отвала | Треугольный профиль |
| 5 | Механизмы для обратной засыпки | Бульдозер |
| 6 | Способ обратной механизированной засыпки | С косо-поперечными параллельными проходами бульдозера |
| 7 | Материал труб | Труба полиэтиленовая «питьевая» ПЭ80 SDR280х13.4 |
|  |  | ГОСТ 18599-2001 |
|  |  | Труба полиэтиленовая «питьевая» ПЭ80 SDR110х5.3 |
|  |  | ГОСТ 18599-2001 |
| 8 | Способ и схема соединения труб | Контактная сварка встык и с помощью фитингов с закладными нагревателями с использованием передвижной и переносной сварочной установки |
| 9 | Способ укладки труб | Плетями, формируемыми из труб, соединяемые в плети на берме траншеи |

Земельный участок, необходимый для размещения объектов и сооружений инфраструктуры (колодцы с запорной арматурой,воздушником, сбросные колодцы) на проектируемом водопроводе  выделяются из состава земель населённого пункта в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта. Во временное пользование отводятся земли под строительство водопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы водопровода  на период строительства. Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого водопровода определена на основании норм отвода земель СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов» с учетом принятых проектных решений по строительству водопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве водопровода.

2.2.2 Расчет полосы отвода земельного участка

В соответствии со статьей №7 Земельного кодекса РФ затрагиваемые земли представлены землями населенного пункта микрорайона Крымсараево  используются и предназначены для застройки и развития, населенных пункта.

Определение размеров земельных участков , отводимых в постоянное (бессрочное) пользование и в краткосрочное пользование на период строительства  определен с учетом  требований нормативного документа СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов»

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода.

Строительство водопровода осуществляется в пределах технологической полосы отвода.

Строительная полоса сооружения линейной части водопровода представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями - колоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс  строительства трубопровода, в том числе:

Основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы

- Вспомогательные - погрузка,   транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей  и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;

- Обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.

Земельный участок, предоставляемый для размещения водопровода, выделяется из состава земель населённого пункта в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

Использование земельных участков над проложенными водопроводами по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению сохранности водопровода.

Размеры земельных участков отводимых в краткосрочное пользование

Ширина полосы отвода для внеплощадочных сетей  принята по СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов» и составляет 20м. Длина водопроводных сетей  составляет 7289.0 м

Полоса временного отвода под строительство водопровода принята согласно акта выбора земельного участка с предварительным согласованием размещения объекта.

Площадь  полосы отводы на временное строительство для внеплощадочных

сетей 14.58 га. .

Расчет полосы отвода по сети водопровода : 7289 х 20 = 145780 кв. м = 14.58 га.

Земли муниципального использования -  придорожная территория.

Ширина и протяженность полосы отвода  для  внутриплощадочных сетей  определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы водопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств  грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных (см. табл. №5.1)

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Механизмы для разработки грунта при устройстве траншеи | Экскаватор одноковшовый ЭО-32211, оборудованный обратной лопатой с объемом ковша 0,4-0,65 м3 |
| 2 | Схема разработки траншеи | С передвижением экскаватора по оси траншеи и размещением отвала параллельно траншее |
| 3 | Форма сечения траншеи | Трапециидальный профиль |
| 4 | Форма сечения отвала | Треугольный профиль |
| 5 | Механизмы для обратной засыпки | Бульдозер |
| 6 | Способ обратной механизированной засыпки | С косо-поперечными параллельными проходами бульдозера |
| 7 | Материал труб | Труба полиэтиленовая «питьевая» ПЭ80 SDR110х5.3 ГОСТ 18599-2001 |
| 8 | Способ и схема соединения труб | Контактная сварка встык и с помощью фитингов с закладными нагревателями с использованием передвижной и переносной сварочной установки |
| 9 | Способ укладки труб | Плетями, формируемыми из труб, соединяемые в плети на берме траншеи |

В соответствии со статьей №7 Земельного кодекса РФ затрагиваемые земли представлены землями населенного пункта микрорайона Крымсараево  используются и предназначены для застройки и развития, населенных пункта.

Определение размеров земельных участков , отводимых в краткосрочное

пользование на период строительства  определен с учетом  Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода.

Строительство водопровода осуществляется в пределах технологической полосы отвода.

Исходные данные для определения размеров земельных участков внутриплощадочных сетей

Таблица 5.2

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Материал труб | ПЭ 80 SDR21 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 |
| 2 | Наружный диаметр Дн м | 110х5.3 мм; |
| 3 | Способ укладки труб | Плетями |
| 4 | Способ соединения труб | Контактная сварка встык и с помощью фитингов с закладными нагревателями с использованием передвижной и переносной сварочной установки |
| 5 | Ширина траншеи по дну, bд, м | 0.7 |
| 6 | Глубина траншеи (осредненная), h, м | 2.3 |
| 7 | Ширина свободной зоны бермы, b б =0.2mh ≥1.0, м | 1.15 |
| 9 | Ширина защитной зоны участка сборки труб в плети, b эс , м | 1.0 |
| 10 | Ширина защитной зоны работы крана, bз.кр, м | 0.5 |
| 11 | Ширина защитной зоны движения транспортных средств, bз.тр, м | 0.5 |
| 12 | Ширина зоны отвала грунта в основании, b0, м | 2.5 |
| 13 | Ширина зоны перемещений трубоукладчикапри обратной засыпке, bп, м | 2.5 |
| 14 | Ширина полосы отвода В= bд + 2bб + Дн + bэс + b з.кр +bтр + b з.тр +b0 + bп, = 0.88+2х1.15+1+0.5х2+2.5+2.5 | 10.0 |
|  | Протяженность сети | 23064.0 |

Площадь  полосы отводы на временное строительство для внутриплощадоч-

ных  сетей 23.06 га. .

Расчет полосы отвода по сети водопровода : 23064 х 10 = 230640 кв. м = 23.06 га.

Размеры земельных участков отводимых в постоянное (бессрочное пользование.)

В постоянное пользование отводятся  земли  под размещение водопроводных колодцев.(размером 3х3)

Площадь  полосы отводы в постоянное пользование  для внеплощадочных сетей (16колодцев)   16х3х3=144м2=0.0144га

Общая площадь отвода земель-37.77га из них

Площадь отводимых земель в краткосрочное пользование – 37.64 га

Площадь отводимых земель в постоянное  пользование – 0.13 га

Земли муниципального использования -  придорожная территория.

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода  принята в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п.2.4.3). По результатам геологических изысканий, грунтовые воды по трассе водопровода отсутствуют, поэтому границу санитарно-защитной полосы  рекомендуется установить по обе стороны водопровода на расстоянии 10м, в каждую сторону.

2.3. Перечень пересечений водопровода

с другими линейными объектами и искусственными  сооружениями

Проектируемый участок водопровода пересекает существующие кабели связи,водопроводы, нефтепроводы,газопроводы существующие и проектируемые.

Расстояние в свету по вертикали при пересечении водопровода  с кабелями связи не менее 0,5 м, при пересечении с трубопроводами0.2м . (за исключением канализационных).

Трубопроводы транспортирующие воду питьевого качества следует размещать выше канализационные а 0.4 м. Допускается     размещать стальные , заключенные в футляры трубопроводы ,транспортирующие воду питьевого качества , ниже канализационных , при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10м – в крупнообломочных и песчаных грунтах , а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб.

Все работы по строительству водопровода при пересечении с инженерными коммуникациями  производить только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором представителей организаций.

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных коммуникаций с помощью  трассоискателя  и шурфовки.

Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять вручную на расстоянии 2,0м до и после пересечения без применения ударных механизмов.

Все пересечения проектируемого водопровода с инженерными коммуникациями приведены в таблице 2.3

Таблица 2.3

| № п/п | Наименование и назначение пересекаемого линейного объекта и его основные характеристики | Привязка точки пересечения к начальной точке | Расстояние в свету по вертикали между пересекающимися линейными объектами |  | Сведения о необходимых мероприятиях по защите пересекаемого линейного объекта | Владелец сооружения (коммуникаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектн. | Нормиру-емое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод гл. -2,0м | ПК24+40,0 | 0.2м | 0.2 м | Не требуется | Сельсовет |
| 2 | Водопровод гл. -2,0м | ПК24+48,0 | 0.2м | 0.2 м | Не требуется | Сельсовет |
| 3 | Водопровод гл. -1,3м | ПК45+76,0 | 0.8м | 0.2 м | Не требуется | Сельсовет |
|  |  |  | КАБЕЛЬ , |  |  |  |
| 4 | Кабель 0.4 кв гл. -0.9 | ПК0+80 | 1.4 | 0.2 м | Не требуется | Сельсовет |
| КАБЕЛЬ СВЯЗИ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабель связи гл.-0.8м | ПК25+72,5 | 1.5м | 0.5 м | не требуется | Эл. связь |
| 6 | Кабель связи гл.-0,8 м | ПК25+86,5 | 1.5м | 0.5 м | не требуется | Эл. связь |
| 7 | Кабель связи гл.-0,8 м | ПК27+53,0 | 1.5м | 0.5 м | не требуется | Эл. связь |
| 8 | Кабель связи гл.-0,8 м | ПК28+36,0 | 1.5м | 0.5 м | не требуется | Эл. связь |
| 9 | Кабель связи гл.-0,8 м | ПК29+79,0 | 1.5м | 0.5 м | не требуется | Эл. связь |
| 10 | Кабель связи гл.-0,8 м | ПК4*+27,0 | 1.5м | 0.5 м | не требуется | Эл. связь |
| 11 | Кабель связи гл.-0,8 м | ПК4*+71.5 | 1.5м | 0.5 м | не требуется | Эл. связь |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Канализация гл-3.0м | ПК25+18,0 | 0.7м | 0.4м | не требуется | Сельсовет |
| 13 | Канализация гл-3.0м | ПК44+19,0 | 0.7м | 0.4м | не требуется | Сельсовет |
| 14 | Канализация гл-3.0м | ПК45+84,0 | 0.7м | 0.4м | не требуется | Сельсовет |
| Нефтепровод |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Нефтепровод гл-1.0м | ПК25+82,0 | 1.3м | 0.2м | не требуется | НГДУ |
| 16 | Нефтепровод гл-1.0м | ПК49+12,0 | 1.3м | 0.2м | не требуется | НГДУ |
| 17 | Нефтепровод гл-1.0м | ПК49+15,5 | 1.3м | 0.2м | не требуется | НГДУ |
| 18 | Нефтепровод гл-1.0м | ПК1*47,0 | 1.3м | 0.2м | не требуется | НГДУ |
| 19 | Нефтепровод гл-1.0м | ПК1*+94 | 1.3м | 0.2м | не требуется | НГДУ |
| 20 | Нефтепровод гл-1.0м | ПК54+63-К1 | 1.3м | 0.2м | не требуется | НГДУ |
| 21 | Нефтепровод гл-1.0м | ПК57+93-ПГ6 | 1.3м | 0.2м | не требуется | НГДУ |
| Газопровод |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Газопровод гл-1.0м | ПК54+63-К1 | 1.3м | 0.2м | не требуется | газ.сервис |
| 23 | Газопровод гл-1.0м | ПК57+93-ПГ6 | 1.3м | 0.2м | не требуется | газ.сервис |
| 24 | Газопровод гл-1.0м | ПК45+84,0 | 1.3м | 0.3м | не требуется | газ.сервис |

2.4. Решения по организации рельефа трассы

и инженерной подготовке территории

Рельеф местности спокойный с незначительными перепадами.

Абсолютные отметки поверхности 79.0-105.0 м БСВ.

Планировка трассы включает в себя расчистку трассы от зелёных насаждений, мусора и снега, и производится с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье траншеи оставалась спланированная полоса для размещения на ней сварочного оборудования, проезда автотранспорта и передвижения строительных машин. Ширина спланированной полосы должна составлять не менее 1,5 м.

Временные дороги для проезда строительных и транспортных машин следует устраивать однополосными с необходимым уширением в местах разворотов, поворотов и разъездов. Разъезды целесообразно устраивать на расстоянии прямой видимости, но не более чем через 600 м.

Земляные работы заключаются в рытье траншей под трубы водопровода. Размеры и профили траншеи установлены проектом в зависимости от диаметра труб водопровода, характеристики грунтов, гидрогеологических, температурных и других условий.

Ширина траншеи принимается с учетом требований нормативных документов и должна быть не менее Dе + 300мм.

Глубина прокладки водопровода предусмотрена не менее 2.3 м до низа трубы.

Траншеи под трубопровод отрываются трапециидального профиля. В тех случаях, когда в траншее необходима работа людей (места размещения оборудования для выполнения переходов под дорогами, стыковки отдельных участков водопровода и пр.), устраивают местные уширения траншеи (приямки), при необходимости придавая их стенкам наклонный профиль (откосы принимаются по СНиП III-4-80 и СНиП III-42-80 в зависимости от глубины заложения и категории грунтов).

Разработку траншей под полиэтиленовый водопровод следует выполнять механизированным способом с помощью роторных или одноковшовых экскаваторов в зависимости от характера грунта. Выброс грунта осуществлять в одну сторону, при этом желательно, чтобы отсыпанный грунт располагался с той стороны траншеи, откуда возможен приток дождевых и талых вод.

Проектом предусмотрена укладка трубы на основание из песка толщиной не менее 10 см, и обратная засыпка мягким местным грунтом  на высоту не менее 30 см над верхней образующей водопровода.

Засыпку трубопровода до проектных отметок производить после его испытания на прочность и герметичность. Засыпку водопровода выполняют грунтом с отвала, который бульдозером ссыпается на слой присыпки. Предварительно грунт вокруг трубопровода послойно уплотняют трамбованием.

Строительными нормами предусматривается обязательная рекультивация земель. Поэтому после засыпки водопровода его уплотняют многократными проходами гусеничных тракторов. По уплотненному грунту укладывают и разравнивают ранее снятый плодородный слой.

Поверхностный водоотвод предусматривается на рельеф.

2.5 Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах

Полиэтиленовый подземный водопровод принят из труб Труба полиэтиленовая «питьевая» ПЭ80 SDR21 280х13.4 и 110х5.3

Углы поворота трассы  1200-1700 полиэтиленового водопровода выполняются путем упругого изгиба трубы радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы, углы поворота 900-1200 выполняются с помощью литых отводов из полиэтилена заводского изготовления.

Вдоль трассы подземного водопровода предусмотрена установка опознавательных знаков для определения места расположения трубы, с помощью привязки к зданиям, каменным оградам. Знаки установлены в местах поворота трассы и через каждые 200,0м на прямолинейных участках. На опознавательных знаках указывается расстояние от водопровода, глубина его заложения и телефон аварийной диспетчерской службы.

Прокладка водопровода  выполнена с уклоном не менее 0.0005.

Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах представлены в графической части проекта.

2.6 Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов,

землях особо охраняемых природных территории.

- Обоснование не требуется, так как трасса водопровода проходит по застроенной территории населенного пункта