Состав проектной документации

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н-15-30/5-ППТ.ПЗ Н-15-32/5-ППТ.ПЗ | Раздел 1. Общая пояснительная записка |  |
| 2 | Н-15-31/5-ПМТ.ПЗ Н-15-33/5-ПМТ.ПЗ | Раздел 2. Общая пояснительная записка |  |
| 3 |  | Раздел 3 |  |
| 4 | Н-15-30/5-ППТ Н-15-32/5-ППТ | Корректировка проекта планировки территории микрорайона №25 в г. Нефтекамск, РБ (резервирование участка для школы) |  |
| 5 |  | Раздел 4 |  |
| 6 | Н-15-31/5- ПМТ Н-15-33/5- ПМТ | Корректировка проекта межевания территории микрорайона №25 в г. Нефтекамск, РБ |  |

| - № - пп | - Наименование | - параметр | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - I Текстовая часть. |  |  |  |
|  | - РАЗДЕЛ 3. «Корректировка проекта планировки террито-рии микрорайона №25 в г. Нефтекамск, РБ.(резервирование участка школы)» | - Стр. | - Н-15-31/5-ППТ.ПЗ - Н-15-31/5-ППТ.ПЗ |
|  | Состав проектной документации |  |  |
|  | Содержание раздела |  |  |
|  | Введение |  |  |
|  | 3.Существующее состояние |  |  |
|  | 3.1. Градостроительная ситуация |  |  |
|  | 3.2. Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия |  |  |
|  | 3.3. Использование территории. 3.3.1.Характеристика фактического использования территории с учетом результатов натурных обследований |  |  |
|  | 3.4.Территории резервирования школы и спортплощадки и красные линии |  |  |
|  | 3.5. Расчетное обоснование площади земельного участка школы и детского сада. |  |  |
|  | 3.6.Территории резервирования школы и спортплощадки и красные линии |  |  |
|  | 3.7. Таблица координат поворотных точек границы участка общеобразова-тельной школы и спортивной площадки, совмещенной с микрорайонной. |  |  |
|  | 3.8.Улично-дорожная сеть |  |  |
|  | 3.9. Проект использования территории |  |  |
|  | 3.10. Межевание территории |  |  |
|  | 3.10.1. Положение по установке публичных сервитутов |  |  |
|  | 3.11. Инженерная подготовка территории |  |  |
|  | 3.12. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп |  |  |
|  | 3.13. Инженерно-технические обеспечение 3.13.1.Система водоснабжения 3.13.2. Система водоотведения 3.13.3.Расчет водопотребления и водоотведения 3.13.4. Теплоснабжение 3.13.5. Электроснабжение. |  |  |
|  | II Графическая часть. | - лист |  |
|  | Н-15-31/5- ПМТ, Н-15-33-ПМТ |  |  |
|  | Общие данные. | 1 | Н-15-31/5-ППТ.ПЗ Н-15-31/5-ППТ.ПЗ |
|  | Ситуационный план. | 1 | - Н-15-31/5-ППТ.ПЗ Н-15-31/5-ППТ.ПЗ |
|  | Проект планировки.М1:1000 | 1 | Н-15-31/5-ППТ.ПЗ Н-15-31/5-ППТ.ПЗ |

Данный раздел проектной документация разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе требованиям норм промышленной, пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации, а также техническим условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями. Проектная документация обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и безопасного использования прилегающих к нему территорий при условии соблюдения предусмотренных проектом мероприятий. Главный инженер проекта Мирвалиева Ф.Р.

РАЗДЕЛ РАЗРАБОТАЛ:

| Инженер |  | Абдуллина |
| --- | --- | --- |

Проект планировки

Пояснительная записка

Введение

Проект планировки и межевания территории разработан по заказу администрации   городского образования город Нефтекамск, а также Задания на разработку градостроительной документации по планировке и межеванию выше указанной территории.

Проект застройки территории подготовлен в целях:

- обеспечения устойчивого развития данной территории

- определения границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства школы и детских садов.

При подготовке проекта планировки учтены ранее выполненные проекты территориального планирования, документы по планировке территории, проектная документация:

- Генеральный план г. Нефтекамска.

- Правила землепользования и застройки г. Нефтекамска, утвержденные решением Городской Думы ГО «Город Нефтекамск» 2013 г.

- Проект планировки и проект межевания многоэтажной застройки по ул. Карцева микрорайона №25.

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической  съемке М 1:500, М 1:2000, совмещенная с проектом планировки по ул. Карцева  микрорайона 25, выполненным ООО «Башпроект» по заказу 86-ГП.

Проект подготовлен ГУП ПИ «Башжилкоммунпроект» Нефтекамская мастерская:

| Начальник мастерской | Е.Г. Изимариева |
| --- | --- |
| Архитектор: | Р.А. Абдуллина |

3.Существующее состояние

3.1. Градостроительная ситуация

Проектируемая территория является городским образованием планировочного района микрорайона.

В границах данного образования расположены капитальные жилые и общественные здания различных видов собственности, а также проектируемый жилищный фонд и проектируемые общественные здания.

3.2. Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия

Климат района умеренно-континентальный. Для него характерны долгая холодная зима, короткое умеренно-теплое лето, резкие температурные колебания по сезонам года и в течение суток.

Среднегодовая температура воздуха составляет +2,20 , среднемесячная температура самого теплого месяца – июля + 19, самого холодного месяца – января -15, экстремальные значения соответственно + 39 и -500 С. Период со среднесуточной температурой воздуха выше 00 продолжается около 6-6,5 месяцев  (с первой половины апреля до  последней декады октября). Первые заморозки в воздухе отмечаются во второй половине августа, а последние – в середине июня.

По средним многолетним данным количество осадков составляет около 743 мм в год; с апреля по октябрь осадков выпадает приблизительно 403 мм. Максимальное количество осадков приходится на октябрь, минимальное – на апрель и май.

Устойчивый снежный покров держится с 5-10 ноября до второй декады апреля. Средняя высота снежного покрова – 79 см, максимальная -118 см, минимальная -36 см.

Термический режим поверхности почвы изменяется в соответствии с температурой воздуха: наибольших значений достигает в июле +23, наименьших – в январе-феврале-150.

Подземные воды в период изысканий (декабрь 2013г.)  вскрыты на глубине 9,0-9,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 75,3-75,8 м БС.

В водообильные периоды года возможно кратковременное появление горизонта подземных вод типа «верховодка» на глубине 0,5-1,0м.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и береговой фильтрации речных вод в паводковый период в связи с подъемом их уровня, разгрузка - в местную эрозионную сеть представленную р.Кама.

Воды порового и пластово-порового типа, безнапорные.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные сульфатные кальциевые магниевые с минерализацией 0.9 г/л.

В соответствии с приложением «И» СП 11-105-97 (часть II) [11] по степени подтопляемости площадка относится к категории I-А-2 Сезонно (ежегодно) подтапливаемые.

По архивным данным коэффициенты фильтрации (в скобках водопроницаемости в соответствии с .Б.6 ГОСТ 25100-2011)[20]:

- суглинков -0,5  м/сут (водопроницаемый).

- пески-3,0 м/сут(водопроницаемый).

3.3. Использование территории

3.3.1.Характеристика фактического использования территории с учетом результатов натурных обследований

В настоящее время на территории расположены объекты жилищного назначения, капитальные жилые дома, учреждения народного образования, включая женскую гимназию, школа-интернат, учреждения управления, торговли, АЗС, торговли, 2 детских сада на 220 мест каждый. В южной части микрорайона  по ул. Карцева   проектом планировки предусмотрены размещение жилых и общественных  зданий .

3.4. Проектное решение

3.4.1. Планировочная структура

Планировочная территория части микрорайона (резервирование участка для школы) разработана с учетом нормативных документов на основе Генерального плана города, Правил землепользования и застройки города и др. исходных данных.

Проектом предусмотрено сохранение улично-дорожной сети, сохранение сложившейся улично-дорожной сети, застройки микрорайона, а также предусмотренная застройка по  проекту планировки ул. Карцева.

Свободная от застройки территория, подходящая по площади  предназначена для размещения общеобразовательной школы.

3.5. Расчетное обоснование площади земельного участка школы и детского сада.

Проектом предусматривается резервирование участка школы и спортплощадки, совмещенной с микрорайонной. Выполнен расчет потребности в школах и детских садах населения данного микрорайона исходя из расчетного количества жителей проектируемой части микрорайона -5815чел. и  жителей существующих жилых домов-6129чел.

Для расчета взята суммарное количество жителей-11944чел.

| №п.п | Наименование | Единицы измерения | Требуется по СНиП | По проекту | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учереждения | 45 мест на 1000 жителей | 430 | 440 | 2 существующих детских сада по 220 мест |
| 2 | Общеобразовательные школы | 111 мест на 1000 жителей | 1325 | 1100 | Существующая женская гимназия на 502 учениц |

Требуемое количество мест принято по республиканским нормативам «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений республики Башкортостан». Приложения 9,10.

Нехватка 225ученических мест компенсируется за счет мест в функционирующей женской гимназии на территории данного микрорайона.

3.6.Территории резервирования школы и спортплощадки и красные линии

Так как участок школы отводится внутри микрорайона, красные линии и линии застройки микрорайона не учитывались.

Территория предусматриваемой общеобразовательной школы отделяется от прилегающих участков границей участка.

Установленные  границы территории  микрорайона, участки прилегающих жилых и общественных зданий остаются без изменений.

Размер земельного участка школы рассчитан по приложению 9 республиканского норматива «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений республики Башкортостан» составляет 3,63 га. Ввиду стесненных условий застройки решено часть территории предусмотреть отдельно, разместив спортплощадку, с площадью участка 1,25га. Нехватка участка для школы составляет 800м2. Предлагается вариант проектирования школы с количеством учащихся на 1 класс  меньше- 1075мест с увеличением количества учащихся в женской гимназии.

3.7. Таблица координат поворотных точек границы участка общеобразовательной школы и спортивной площадки, совмещенной с микрорайонной.

| Номер точек координат | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 808440.83 | 1250225.72 |
| 2 | 808448,13 | 1250023.14 |
| 3 | 808399,73 | 1250315.82 |
| 4 | 808302,75 | 1250261,25 |
| 5 | 808305,33 | 1250256,98 |
| 6 | 808267.26 | 1250233.56 |
| 7 | 808288.68 | 1250196.13 |
| 8 | 808372,35 | 1250275,82 |
| 9 | 808371,5 | 1250076,73 |
| 10 | 808445,5 | 1250121,54 |
| 11 | 808353,25 | 1250148,49 |
| 12 | 808398,08 | 1250199,79 |
| Территория временного отвода для обслуживания участка школы |  |  |
| 13 | 808383,03 | 1250306,43 |
| 14 | 808371,14 | 1250326,08 |
| 15 | 808367,74 | 1250297,82 |
| 16 | 808356,13 | 1250316,98 |
| 17 | 808422,12 | 1250100,37 |
| 18 | 808418,94 | 1250105,46 |
| 19 | 808407 | 1250091,21 |
| 20 | 808403,97 | 1250096,39 |
| Территория участка спортивной площадки, совмещенная с микрорайонной |  |  |
| 21 | 808570,2 | 1250024,56 |
| 22 | 808578,05 | 1250011,59 |
| 23 | 808597,88 | 1250023,12 |
| 24 | 808608,9 | 1250005,12 |
| 25 | 808641.98 | 1249951.65 |
| 26 | 808568,85 | 1259905,85 |
| 27 | 808531,28 | 1250885,99 |
| 28 | 808505,69 | 1250927,64 |
| 29 | 808479,12 | 1250974,6 |
| 30 | 808491,94 | 1250981,89 |
| 31 | 808512,15 | 1250988,86 |
| 32 | 808551,38 | 1250012,92 |
| Территория временного отвода для обслуживания участка спортплощадки |  |  |
| 33 | 808553,51 | 1250014,46 |
| 34 | 808583,06 | 1250130,83 |
| 35 | 8085816,62 | 12501386,70 |

3.8. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

На территорию школы согласно нормам проектирования необходимо предусмотреть 2 въезда, один из них хозяйственный. Так как проектируемый участок предусматривается в условиях сложившейся застройки, въезд на территорию предлагается со стороны внутриквартального проезда- продолжения пер. Кувыкина.

Другой вьезд предлагается предусматривать со стороны внутриквартального проезда жилых домов №35а по пр. Комсомольскому.

Для соединения въездов и входов школьной территории с территорией спортплощадки предусмотрен тротур шириной 6м. и подьезд шириной 5,5м. от внутриквартального проезда до спортплощадки, с устройством разворотной площадки для транспорта 14х14м.

Благоустройство новых проездов с устройством дорожной одежды капитального типа с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием. Покрытия оконтуриваются бетонными бортовыми камнями (ГОСТ 6665-91).

3.9. Проект использования территории

Площадь резервируемого участка  школы равна 2,38 га.

Площадь резервируемого участка спортплощадки совмещенной с микрорайонной-1,25га.

Площадь территории для обслуживания участков школы и спортплощадки (проезды, разворотная площадка и тротуар)-4673м2.

На территории школы отводятся площади для размещения здания школы , спортплощадки, хозяйственная и учебно-опытная зоны.

На участке спортплощадки -спортивная площадка с футбольным полем и беговая дорожка длиной 250м с прямым участком 110м.

Дворовые пространства территории школы подлежит озеленению.

Площадь озеленения подлежит уточнению в проекте планировки земельного участка.

3.10. Межевание территории

Границы застроенных земельных участков, имеющие кадастровые номера, определены согласно кадастровым планам на проектируемую территорию, выданным заказчиком в материалах исходных данных.

Раздел межевания проектируемой территории выделен в отдельный раздел.

3.10.1. Положение по установке публичных сервитутов

Установление публичных сервитутов не предусмотрено для, установлены территории общего пользования в пределах границы участков временного отвода, а также проходов и проездов через земельные участки, использование земельного участка в целях эксплуатации обьекта проектирования школы и спортплощадки.

3.11. Инженерная подготовка территории

3.12.1. Вертикальная планировка и организация поверхностного водоотвода

Участок проектируемой территории расположен в центральной части микрорайона №25.

Анализ планируемой территории позволяет установить, что естественная поверхность имеет спокойный и ровный рельеф , перепад высот незначительный и составляет около 0,8 — 1,1 м. Естественные уклоны по существующим улицам с асфальтобетонным покрытием соответствуют величинам от 0,001 до 0,018. Сети ливневой канализации предусмотрены в перспективе.

Вертикальная планировка возможна в полной увязке с существующими проездами.

Одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории является организация поверхностного водоотвода в пониженные участки рельефа в дождеприемные колодцы с дальнейшим отводом поверхностных вод в ливневую канализацию.

3.12. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов

и других маломобильных групп

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», основных положений  СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания, зоны рекреации,  устройствами, пешеходными путями, обеспечения удобных и безопасных пересечений транспортных и пешеходных путей.

Территория жилой застройки и улично-дорожная сеть планируется с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к общешкольным площадкам .

Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров по проекту не превышают 5% для продольного, 1% для поперечного в соответствии с п. 3.3 СНиП 35-01.

Специальные мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов создают дополнительные удобства для всех категорий населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, травмами и др.

3.13. Инженерно-технические обеспечение

Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемого объекта  в соответствии с техническими условиями выдаваемыми соответствующими организациями.

3.13.1.Система водоснабжения

Система водоснабжения школы  планируется к существующим сетям водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм.

Водоснабжение школы предусматривается по одному вводу прокладываемому на 0.5 м. ниже глубины промерзания грунта.

Общий объем воды необходимый для водоснабжения объекта капитального строительства планируемой школы  складывается из следующих расходов:

- хозяйственно-питьевые нужды;

- пожаротушение внутреннее не требуетя согласно СНиП 2.04.01-85 и СП 10.13130 «зданиях общеобразовательных школ не требуется внутренний противопожарный водопровод».

- пожаротушение наружное;

- полив .

Для  водоснабжения школы  необходимо:

Проложить водопровод из полиэтиленовых труб . Место врезки-существующий квартальный водопровод Ø 225мм.

В месте врезки устроить колодец.

У мест расположения гидрантов должны быть установлены указатели с использованием светоотражающих покрытий.

При определении диаметров водопроводных сетей должен учитываться пропуск воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные  нужды. Сети кольцевые с устройством на них колодцев с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Расстояние между гидрантами определяется расчетом в рабочем проекте.

Под трубопроводы предусматривается искусственное основание .                                              При пересечении дорог, трубы заключаются в стальной футляр. Обратная засыпка траншеи под дорогой производиться песком с уплотнением.

Трубопроводы сети водовода подвергаются гидравлическому испытанию на давление 1,25 МПа рабочего  и промывке с дезинфекцией.

Расход воды на наружное пожаротушение  15л/с согласно СНиП 2.04.02.-84*  « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

Колодцы на сети выполняются сборные железобетонные и бетонные по типовому проекту 901-09-11.84 « Колодцы водопроводные».

Монтаж, испытание и приемку трубопроводов вести согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», «Правил производства работ по прокладке и переустройству подземных, надземных сооружений и зеленых насаждений на территории городов и населенных пунктов Башкортостана».

Перед производством земляных работ вызвать на место представителей организаций, имеющих в данном районе инженерные сети и в их присутствии уточнить местоположение существующих сетей, согласовать порядок и метод производства работ.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением акта на завершенную часть работы по форме приложения Б СНиП 12.01-2004.

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ:

-подготовка оснований под трубопроводы и обратная засыпка;

-выполнение уплотнений стыковых соединений;

-герметизация мест прохода через стенки колодцев и камер;

-монтаж фасонных соединительных частей и арматур.

3.13.2. Система водоотведения

Для школы предусматриваются следующие системы канализации-

- хоз- бытовая ,

- производственная ,

- ливневая.

Хоз.бытовая канализация принимает стоки от сан. технического оборудования школы.  Производственная канализация  принимает стоки от оборудования столовой , и отдельным выпуском  направляется  до первого колодца.        Ливневые стоки образуются в результате дождей и таяния снега. Стоки поступают  дождеприемники , откуда направляются в ливневую канализацию.

Система водоотведения проектируемого объекта разработана с учетом требований СНиП 2.04.02-84 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», справочного пособия к СНиП 2.08.02-89*»Общественные здания и сооружения»,СП40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения из полимерных материалов Общие требования», СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей», ВСН 01-89 «Ведомственные строительные нормы по обслуживанию автомобилей».

Сброс стоков от проектируемой школы  осуществляется  в существующую централизованную канализацию микрорайона.

Все стоки поступают на существующие очистные сооружения города. Производительность очистных сооружений обеспечивает прием сточных вод с проектируемого объекта.

Наружная сеть канализации выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ80 по ГОСТ18599-2001*

Смотровые колодцы на сети приняты сборные ж/бетонные по т.п. 902-09-22.84.

3.13.3.Расчет  водопотребления и водоотведения

Школа на 1100 мест.

1.Расчетный суточный расход воды :

Qсут.=Nж х qж/1000 м3/сутки

qж.-удельное водопотребление

q= 11.5 л (СНиП 2.04.01-85*)

1 Q= 1100 х11.5/1000=12.65м3/сутки

2 Расчетный расход воды сутки наибольшего водопотребления

Q сут. max= К сут. max х Qсут. max  м3/ сутки

К-сут. max—коэффициент суточной неравномерности

Q сут. max =1,2

1 Q сут. мax =1,2х12.65= 15,18 м3/сутки

Пожаротушение- наружное 15л/сек.

Расход воды на поливку принимаем на 1 м2 — 5 л.

Расчет произведен  по СНиП 2.04.02-84 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Водоотведение:  Согласно СНиП 2.04.01-85    п 3.12 «Суточный расход стоков необходимо принимать  равным водопотреблению без учета расхода воды на поливку.

3.13.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемой  школы предусматривается централизованное от существующих тепловых сетей.

Точка подключения – существующая магистральная тепловая сеть 2 тр Ø 400 мм.

Параметры теплоносителя: Тпод.=130-70 градусов.

Схема теплоснабжения  - 2-х трубная, горячее водоснабжение – открытый водоразбор.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Строительство тепловой сети выполнять в соответствии с правилами производства работ СНиП 3.05.04-85.

Предварительные расходы тепла:

- на отопление и вентиляцию  - 2,45 Гкал/час

- на горячее водоснабжение    - 1,2 Гкал/час.

3.13.5.  Электроснабжение.

Источником  электроснабжения школы предусматривается  проектируемое ТП.

Таблица 1.

| №пп | № трансформаторной подстанции | Мощность трансформатора, кВА | Владелец | Загрузка трансформатора, % | Нагрузка на трансформатор, кВА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП | ТМ-400 |  | 93.75% | 320 | Новая |

Таблица 2.

| №пп | Наименование электропотребителей | Потребляемая (Р), кВт | Коэффициент мощности (соs φ) | Коэффициент совмещения максимумов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы | 375 | 0,95 | 0,4 |