- УТВЕРЖДЕНА

- решением Совета

- городского округа город Нефтекамск

- Республики Башкортостан

- от 7 сентября 2011 года № 2-36/03

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК рЕСПУБЛИКИ бАШКОРТОСТАН

ДО 2015 года

г. Нефтекамск 2011год.

Содержание

| Паспорт Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан до 2015 года (далее – Программа). | 3 |
| --- | --- |
| 1. Введение. | 5 |
| 2. Характеристика Программы. | 6 |
| 2.1. Развитие транспортной инфраструктуры. | 6 |
| 2.2. Улично-дорожная сеть. | 6 |
| 2.3.Развитие инженерной инфраструктуры. | 7 |
| 2.3.1. Электроснабжение. | 7 |
| 2.3.2. Теплоснабжение. | 12 |
| 2.3.3. Водоснабжение. | 12 |
| 2.3.4. Водоотведение. | 16 |
| 2.3.5. Газоснабжение. | 25 |
| 2.3.6. Сбор и утилизация бытовых отходов. | 26 |
| 3. Основные цели и задачи Программы. | 27 |
| 4. Основные пути решения проблемы. | 28 |
| 5. Сроки и этапы реализации Программы. | 35 |
| 6. Система программных мероприятий. | 35 |
| 7. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий. | 43 |
| 8. Система контроля за реализацией Программы. | 43 |

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан до 2015 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. 25.07.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ (ред. 27.07.2010) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 3. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 4. Генеральный план городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан; 5. Устав городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. |
| Основные разработчики Программы | Отдел капитального строительства и благоустройства администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. |
| Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели Программы | Основными целями Программы являются: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса города; - обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека; - модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - обеспечение регулирования тарифов и надбавок для организаций коммунального комплекса; - привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры; - модернизация и реконструкция коммунальных сетей; - замена устаревшего и изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2015 годы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Перечень основных мероприятий приведен в разделе № 6. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 2737,943 млн. рублей, в том числе: - за счет средств бюджета Российской Федерации – 0 млн. рублей, - за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 1824,654 млн. рублей, - за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан – 160,833 млн. рублей, - за счет собственных средств предприятий – 48,756 млн. рублей, - за счет привлеченных средств – 703,7 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Результаты действия Программы: - организация учета энергоресурсов и воды, - снижение удельных показателей расхода и потребления энергоресурсов и теплоресурсов, воды, - повышение инвестиционной привлекательности города, - улучшение жилищных условий граждан, - ввод новых и реконструкция существующих объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Система контроля за реализацией Программы | Текущее управление реализацией Программы осуществляется отделом капитального строительства и благоустройства города администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. Ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, администрацией городского округа город Нефтекамск представляется отчет о реализации Программы в Совет городского округа и в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. |

Введение

Городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан расположен на северо-западе Башкортостана, расстояние до столицы республики – города Уфы составляет 220 км.

Территория городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан составляет 14 тыс.725 гектаров. В границы городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан входят:

- г. Нефтекамск, состоящий из 24 микрорайонов многоэтажной застройки и 7 микрорайонов индивидуальной частной застройки;

- село Энергетик;

- село Амзя;

- село Ташкиново;

- село Хмелевка;

- деревня Марино;

- деревня Крым-Сараево;

- деревня Чишма.

Этот город возник на пустом поле, между деревней Марино и селом Касево в нескольких километрах от старинного поселения Николо-Березовка. Рабочий поселок Нефтекамск был преобразован в город республиканского подчинения 3 марта 1963 года и за очень короткий срок превратился в крупнейший культурный центр северо-западной части республики.

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан до 2015 года разработана на основе Генерального плана городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года (ред. 25.07.2011) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года (ред. 27.07.2010) № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Характеристика Программы

Городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан – один из крупных городов республики, являющийся промышленным, образовательным и культурным центром, численность населения на 1 января 2011 года составляла более 130 тыс. человек.

В настоящее время индустриальный облик города определяют крупные предприятия нефтегазодобывающей, энергетической, машиностроительной, лесохимической, легкой и пищевой отраслей промышленности.

К основным факторам, сдерживающим успешное развитие города Нефтекамска, следует отнести:

- изношенность основных фондов во многих отраслях экономики, включая коммунальное хозяйство. Несмотря на позитивную динамику ввода новых основных фондов и ликвидации старых, интенсивность обновления фондов в городе, в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов хозяйствующих субъектов, недостаточна;

- относительная дороговизна факторов производства, сложный ресурсоемкий процесс производства которых происходит на городских территориях;

- низкая эффективность использования многих производственных территорий.

2.1. Развитие транспортной инфраструктуры

Через город проходит развитая сеть автомобильных дорог Уфа – Янаул (Нефтекамск – Краснохолмский), Самара – Уфа (Нефтекамск – Дюртюли – Буздяк), связывающая его с Уфой, Бирском, Янаулом, Агиделью, Октябрьским, Ижевском, Казанью и Пермью.

Перевозка пассажиров осуществляется автобусами по 18 маршрутам, в том числе по 7 сезонным садоводческим, и службой такси. Регулярность движения автобусов составляет 100 %.

В 2010 году произведена реконструкция аэропорта, планируется возобновление авиаперевозок пассажиров и грузов с Нефтекамского аэропорта.

Ближайшей узловой железнодорожной станцией, расположенной в 50 километрах от города, является «Янаул».

2.2 Улично-дорожная сеть

Общая протяженность дорог городского округа городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан – 256 км, из них 183,3 км с твердым покрытием. Автомобильные дороги общего пользования относятся к 3 и 4 категории.

Основная проблема улично-дорожной сети города это недостаточно развития улично-дорожная сеть в микрорайонах индивидуальной застройки.

2.3. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.1. Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение потребителей города Нефтекамск осуществляется от Генерирующей компании ОАО «Башкирэнерго» Кармановская ГРЭС.

Протяженность электрических сетей составляет 863,3км. Действуют 210 трансформаторных подстанций. Общегодовое потребление электроэнергии составило за 2010год - 250,2 млн.кВт/час., в том числе население 86,6 млн.кВТ/час.

Поставщик услуг - МУП «НМПЭС», основной деятельностью которого является передача и распределение электроэнергии. Предприятие обеспечивает бесперебойное и качественное электроснабжение промышленных и бытовых потребителей города Нефтекамска, с. Николо-Берёзовка, с. Амзя. Основными источниками питания являются:

- ПС «Амзя» 110/6кВ;

- ПС «Зенит» 35/6кВ;

- ПС «Искож» 110/6кВ;

- ПС «Касево» 35/6кВ;

- ПС «Михайловка» 110/35/6 кВ;

- ПС «Монтажная» 110/6кВ;

- ПС «Нефтекамск» 110/35/6кВ;

- ПС «Ташкиново» 110/6кВ;

- ПС «Уразаево» 110/35/6кВ.

Максимальные мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к МУП "Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей"по центрам питания ООО "БашРЭС"

| ПС | Максимально потребляемая мощность МУП "Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей" |  |
| --- | --- | --- |
|  | МВт | МВА |
| ПС Амзя 110/6 к В | 1,82 | 1,98 |
| ПС: Зенит 35/6кВ | 5,01 | 5,45 |
| ПС Искож110/6кВ | 10,08 | 10,95 |
| ПС Касево 35/6 кВ | 1,27 | 1,38 |
| ПС Михайловка 110/35/6 кВ | 14,88 | 16,17 |
| ПС Монтажная 110/6 кВ | 8,82 | 9,58 |
| ПС Нефтекамск 1 10/35/6 кВ | 3.95 | 4,29 |
| ПС Ташкиново 110/6 кВ | 0,13 | 0,14 |
| ПС Уразаево 11 0/35/6 кВ | 4,22 | 4,59 |
| Итого | 50,18 | 54,54 |

Максимумы нагрузок по фидерам МУП МПЭС составили:

| Наименование ПС | № фидера | Потребитель | Макс. мощность (МВт) | Макс. мощность (МВА) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амзя 110/6кВ | Ф.6 | МУП "НМПЭС" | 0,300 | 0,310 | КЗ 16.12.2009 |
| 2х6,ЗМВА | Ф.7 | МУП "НМПЭС" | 0,650 | 0,760 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.9 | МУП "НМПЭС" | 0,520 | 0,540 | КЗ 16.12.2009 |
| Зенит 35/6кВ | Ф.18 | МУП "НМПЭС" | 0,290 | 0,320 | КЗ 16.12.2009 |
| 2х10МВА | Ф.6 | МУП "НМПЭС" | 1,150 | 1,250 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.4 | МУП "НМПЭС" | 0,350 | 0,380 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.З | МУП "НМПЭС" | 0,080 | 0,090 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.9 | МУП "НМПЭС" | 0,640 | 0,700 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.11 | МУП "НМПЭС" | 1,750 | 1,910 | КЗ 16.12.2009 |
| Искож 110/6кВ | Ф.10 | МУП "НМПЭС" | 1,216 | 1,253 | КЗ 16.12.2009 |
| 2*25МВА | Ф.11 | МУП "НМПЭС" | 1,205 | 1,242 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.15 | МУП "НМПЭС" | 0,000 | 0,022 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.17 | МУП "НМПЭС" | 1,291 | 1,373 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.19 | МУП "НМПЭС" | 0,216 | 0,240 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.26 | МУП "НМПЭС" | 0,131 | 0,153 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.28 | МУП "НМПЭС" | 1,605 | 1,689 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.29 | МУП "НМПЭС" | 1,222 | 1,286 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.32 | МУП "НМПЭС" | 0,470 | 0,480 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.47 | МУП "НМПЭС" | 0,753 | 0,785 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.51 | МУП "НМПЭС" | 0,520 | 0,612 | КЗ декабрь 2010 |
|  | Ф.53 | МУП "НМПЭС" | 0,973 | 1,014 | КЗ 16.12.2009 |
| Касево 35/6кВ | Ф.1 | МУП "НМПЭС" | 0,020 | 0,020 | КЗ 16.12.2009 |
| 2х4,0 МВА | Ф.4 | МУП "НМПЭС" | 0,183 | 0,215 | КЗ декабрь 2010 |
|  | Ф.9 | МУП "НМПЭС" | 0,24 | 0,25 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.13 | МУП "НМПЭС" | 0,45 | 0,46 | КЗ 16.12.2009 |
| Михайловка 110/35/6кВ | Ф.5 | МУП "НМПЭС" | 0,432 | 0,458 | КЗ 16.12.2009 |
| 2*25МВА | Ф.6 | МУП "НМПЭС" | 0,902 | 0,959 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.7 | МУП "НМПЭС" | 1,167 | 1,221 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.8 | МУП "НМПЭС" | 1,492 | 1,591 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.9 | МУП "НМПЭС" | 1,137 | 1,221 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.10 | МУП "НМПЭС" | 1,048 | 1,101 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.11 | МУП "НМПЭС" | 1,201 | 1,264 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.12 | МУП "НМПЭС" | 0,053 | 0,054 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.13 | МУП "НМПЭС" | 0.074 | 0,087 | КЗ декабрь 2010 |
|  | Ф.14 | МУП "НМПЭС" | 0,240 | 0,282 | КЗ декабрь 2010 |
|  | Ф.21 | МУП "НМПЭС" | 0,147 | 0,153 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.22 | МУП "НМПЭС" | 0,709 | 0,763 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.24 | МУП "НМПЭС" | 0,880 | 0,905 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.25 | МУП "НМПЭС" | 0,525 | 0,545 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.26 | МУП "НМПЭС" | 0,281 | 0,283 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.27 | МУП "НМПЭС" | 1,698 | 1,809 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.28 | МУП "НМПЭС" | 1,263 | 1,351 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.29 | МУП "НМПЭС" | 0,546 | 0,567 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.З0 | МУП "НМПЭС" | 0,508 | 0,523 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.32 | МУП "НМПЭС" | 0,988 | 1,035 | КЗ 16.12.2009 |
| Монтажная 110/6кВ | Ф.13 | МУП "НМПЭС" | 0,569 | 0,599 | КЗ 16.12.2009 |
| 2*16МВА | Ф.9 | МУП "НМПЭС" | 1,873 | 1,951 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.5 | МУП "НМПЭС" | 0,942 | 0,992 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.11 | МУП "НМПЭС" | 0,104 | 0,120 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.6 | МУП "НМПЭС" | 0,401 | 0,501 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.12 | МУП "НМПЭС" | 0,549 | 0,610 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.20 | МУП "НМПЭС" | 0,010 | 0,011 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.24 | МУП "НМПЭС" | 0,441 | 0,480 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.32 | МУП "НМПЭС" | 0,271 | 0,294 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.14 | МУП "НМПЭС" | 1,520 | 1,635 | КЗ 16.12.2009 |
| Нефтекамск 110/35/6кВ | Ф.3203 | МУП 'НМПЭС" | 0,431 | 0,507 | КЗ декабрь 2010 |
| 2х10 (МВА) | Ф.3205 | МУП "НМПЭС" | 0,530 | 0,624 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.3212 | МУП "НМПЭС" | 0,099 | 0,109 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.3213 | МУП "НМПЭС" | 0,297 | 0.316 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.3214 | МУП "НМПЭС" | 0,400 | 0,471 | КЗ декабрь 2010 |
|  | Ф.3217 | МУП "НМПЭС" | 0,541 | 0,676 | КЗ 16.12.2009 |
| Уразаево 110/35/6кВ | Ф.5 | МУП "НМПЭС" | 0,640 | 0,640 | КЗ 16.12.2009 |
| 1х16МВА+1х25МВА | Ф.9 | МУП "НМПЭС" | 0,140 | 0,150 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.11 | МУП "НМПЭС" | 0,110 | 0,120 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.12 | МУП "НМПЭС" | 1,560 | 1,670 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.16 | МУП "НМПЭС" | 0.002 | 0,002 | по расходу |
|  | Ф.18 | МУП "НМПЭС" | 0,010 | 0,020 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.21 | МУП "НМПЭС" | 0,010 | 0,010 | КЗ 1612.2009 |
|  | Ф.23 | МУП "НМПЭС" | 0,130 | 0,170 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.25 | МУП "НМПЭС" | 0,800 | 0,840 | КЗ 16.12.2009 |
|  | Ф.27 | МУП "НМПЭС" | 0,959 | 0,959 | КЗ 16.12.2009 |
| ТП МУП "НМПЭС" от фидеров «БашРЭС-Нефтекамск» | ТП-6982 | МУП "НМПЭС" | 0,020 | 0,020 | 'Энергия-Пром" |
|  | Ташкиново ТП-6981 Ф0504 | МУП "НМПЭС" | 0,030 | 0,040 | 'Энергия-Пром" |
|  | ТП-6983 | МУП "НМПЭС" | 0,080 | 0,080 | 'Энергия-Пром" |
| ИТОГО по МУП «НМПЭС» (факт) |  |  | 40,754 | 48,150 |  |
| ИТОГО по МУП «НМПЭС» (факт с лимитом) |  |  | 50,178 | 54,541 |  |

Программа энергоснабжения города разработана с учетом перспективы развития города, а также с учетом инвестиционной программы МУП НМПЭС.

Ведется реконструкция старых кварталов города в соответствии с Программой «Ветхое жилье». Осуществляется перевод зданий из жилых в нежилые - квартиры на первых этажах оборудуются под магазины, офисы, частные клиники и прочее.

Применение телевидеотехники, современной бытовой техники, компьютеров и т.д., а также увеличение числа потребителей, расчетных нагрузок электроприемников приводит и к увеличению нагрузок в электросетях. Так, минимальная расчетная нагрузка для индивидуальных жилых домов с газовыми плитами (коттеджей) без учета электроотопления и электроводонагревателей составляет 11,5 кВт (ранее разрешалось 3 - 5 кВт).

Развитие промышленности, торговли в городе обуславливает появление энергоемких потребителей: электроснабжение завода по переработке резино-технических изделий ООО "Триумф"; торгового центра ООО «ИжТрейдинг» «Три банана», торгового центра «Олимп», Центров по продаже и обслуживанию автомобилей и др.

Развитие жилого сектора многоэтажной застройки микрорайонов 13, 14, 23, 25 и малоэтажной застройки микрорайона Восточный-5, микрорайонов 23, 24, 24а, 25б, «Михайловка», «Крым-Сараево» I. II. III очереди.

Для развития новых микрорайонов требуется строительство новых воздушных и кабельных линий 6 и 0.4кВ, трансформаторных подстанций, реконструкция существующих трансформаторных подстанций ПС 110/35/6кВ «Михайловка», ПС 110/6кВ «Искож», ПС 35/6 кВ «Зенит», находящихся на балансе «БашРЭС-Нефтекамск» с увеличением мощности силовых трансформаторов и пропускной способности распредустройств.

В районах индивидуальной застройки требуется установка новых подстанций ввиду большой протяженности ВЛ - для защиты линий, перераспределения нагрузки, а также для обеспечения надежного качественного электроснабжения потребителей. Согласно проверке условий срабатывания защитных аппаратов (рубильников с предохранителями) на КТПН при однофазном замыкании в сетях до 1000 В с глухим заземлением нейтрали для защиты линии 0,4 кВ от токов КЗ наибольшая длина линий выполненная голым проводом, не должна превышать 500 - 600 м. Протяженность существующих линий достигает 3 км., защита линий и качество электроснабжения потребителей не обеспечивается (пониженное напряжение). Индивидуальное строительство ведется без учета строительства инженерных коммуникаций с нарушениями охранной зоны ЛЭП. Износ основных фондов МУП «НМПЭС» составляют 58%. Также не обеспечивается степень (категория) надежности электроснабжения электроприемников потребителей (согласно правил ПУЭ и СП 31-110-2003) для электроснабжения котельных и теплопунктов, лечебно-профилактических учреждений, учреждений финансирования, кредитования и государственного страхования, образования и воспитания, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения.

Необходимо провести большую работу по реконструкции и капитальному ремонту неиспользуемых (бесхозных) электрических сетей 6 и 0.4кВ

2.3.2. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение потребителей города осуществляется от 9 теплоисточников – это, прежде всего, источники ООО «Баш-РТС Нефтекамск», являющееся филиалом ООО «Башкирские распределительные сети». На своем балансе они имеют:

- 7 котельных мощностью 891,4 Гкал, на которых установлено 33 котла;

- 23 центральных теплопункта;

- 145,5 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, износ которых составляет 42%.

За 2010 год предприятием отпущено 765,6 тыс. Гкал тепловой энергии, в том числе населению – 539,6 тыс. Гкал. Потери в сетях составили-12,3%.

2.3.3.Водоснабжение

Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, от ее качества, количества и бесперебойной подачи зависит состояние здоровья людей, уровень санитарно-эпидемиологического благополучия территории, степень благоустройства жилищного фонда и городской среды, стабильность работы коммунально-бытовой сферы.

Обеспечение водой городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, отведение и очистку сточных вод осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамскводоканал».

МУП «Нефтекамскводоканал» решает вопросы добычи, подготовки воды, бесперебойного и надежного снабжения населения и предприятий питьевой и технической водой, а также сбора и транспортировки сточных вод от потребителей, их очистки и сброса в водный объект.

В хозяйственном ведении предприятия находятся водозабор «Кама», Камский (Патраковский) инфильтрационный водозабор, состоящий из 53 скважин (10 из которых законсервированы), 3 водопроводные насосные станции, 409,4 км водопроводных и 190,2 км канализационных сетей, 9 канализационных насосных станций, водоочистные сооружения, биологические очистные сооружения г. Нефтекамска и биологические очистные сооружения с. Амзя.

Система водоснабжения включает в себя следующие объекты:

- Камский водозабор с 53 инфильтрационными скважинами, с блочной комплектной насосной станцией с двумя резервуарами воды объемом 690м3 каждый, введенной в эксплуатацию в 1999 году, оборудованной 6 насосами;

- водозабор «Кама», включающий в себя два водоприемных оголовка и насосную станцию, оборудованную 5 насосами;

- насосная станция III водоподъема оборудована 8 насосами. 2 бактерицидными установками УДВ–72–10Г–500Т производительностью по 500м3/час каждая и 2 бактерицидными установками УДВ–1000/144–В9 производительностью по 1000м3/час каждая, 3 резервуарами, 2 из которых объемом по V=2000м3, один V=10000м3.

- водоочистные сооружения, состоящие из реагентного хозяйства, горизонтальных отстойников с зоной взвешенного осадка в количестве 10 штук, 8 фильтров, хлораторной - насосной станции с 6 насосами, 2 бактерицидными установками УДВ500/72–В14 производительностью по 500м3/час каждая,  двумя резервуарами объемом по V=2000м3 и двумя по V=500м3.

- насосная станция «Уразаево», оборудованная 3 насосами, в 2007 году принятая на баланс. В настоящее время не эксплуатируется.

Протяженность сетей водоснабжения ГО г.Нефтекамск составляет 399,4км, износ сетей-57,6%.

Балансы потребления ресурсов водоснабжения

Таблица № 1

| Показатели | Ед. изм. | годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Добыча и забор воды: | тыс. м3/год | 14932 | 13733 | 13707 |
| в т.ч. подземной | тыс. м3/год | 8634 | 8111 | 7476 |
| Расход воды на собственные нужды. | тыс. м3/год | 306 | 337 | 247 |
| Подача воды в сеть. | тыс. м3/год | 14626 | 13460 | 13460 |
| Потери воды. | % | 10,1 | 9,7 | 9,5 |
| Реализация воды: | тыс. м3/год | 13153 | 12103 | 12187 |
| в т.ч. населению: | тыс. м3/год | 8817 | 8648 | 8701 |
| прочим потребителям, из нее: | тыс. м3/год | 4700 | 3742 | 4726 |
| - бюджетным организациям; | тыс. м3/год | 623 | 570 | 551 |
| - предприятиям (вода питьевая); | тыс. м3/год | 1302 | 1096 | 1169 |
| - предприятиям (вода техническая); | тыс. м3/год | 1447 | 966 | 935 |
| - г. Агидель (вода техническая) | тыс. м3/год | 963 | 823 | 780 |
| Число водозаборов. | ед. | 2 | 1 | 2 |
| Число очистных сооружений. | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Число насосных станций водопровода. | ед. | 3 | 2 | 3 |
| Протяженность сетей. | км | 408,9 | 409,4 | 409,4 |
| Замена сетей водоснабжения. | км | 4,8 | 3,8 | 4,7 |
| Капитальный ремонт. | тыс. руб. | 10623 | 8252 | 9762 |
| Аварийность на трубопроводах: - водоснабжения (порывы) | ед. (кол-во аварий на 1км сети в год) | 228 0,56 | 125 0,31 | 165 0,40 |
| Удельный расход электроэнергии: |  |  |  |  |
| - водоснабжение | кВт•/1м3 | 0,938 | 0,867 | 0,880 |

Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

Таблица № 2

| № п\п | Наименование (водоснабжение) | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | 12619 | 13628 |
| 2 | Количество проб, соответствующих нормативам | 12469 | 13338 |
| 3 | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб | 98,81 | 97,87 |

Тарифы и структура себестоимости водоснабжения за 2009-2010 годы

Таблица № 4

| № п\п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тарифы: |  |  |  |  |
| 1.1 | Средний тариф | руб. | 9,07 | 9,57 | 105,4 |
| 1.2 | - населению; | руб. | 8,05 | 8,60 | 106,8 |
| 1.3 | - прочие предприятия (питьевая вода); | руб. | 17,72 | 1,73 | 9,80 |
| 1.4 | - техническая вода; | руб. | 7,95 | 8,70 | 109,50 |
| 1.5 | техническая вода (г. Агидель). | руб. | 3,62 | 4,15 | 114,70 |
| 2 | Доходы, всего | т.р. | 109815,6 | 116585,0 | 106,20 |
|  | в том числе от: |  |  |  |  |
| 2.1 | - населения; | т.р. | 69622,8 | 74837,9 | 107,5 |
| 2.2 | - предприятий (питьевая вода); | т.р. | 29540,6 | 29787,8 | 10,1 |
| 2.3 | - техническая вода; | т.р. | 7676,9 | 8135,1 | 106,0 |
| 2.4 | - техническая вода (г. Агидель). | т.р. | 2975,3 | 3234,8 | 108,7 |
| 3 | Расходы, всего: | т.р. | 103865 | 112543 | 108,4 |
| 3.1. | Материалы; | т.р. | 2474 | 2270 | 91,8 |
| 3.2. | Электроэнергия; | т.р. | 23080 | 26338 | 114,1 |
| 3.3. | Газ природный; | т.р. | 574 | 738 | 128,6 |
| 3.4. | Амортизация. | т.р. | 3954 | 3754 | 94,9 |
| 3.5. | Ремонтный фонд. | т.р. | 7840 | 10435 | 133,1 |
| 3.6. | Основная и дополнительная заработная плата. | т.р. | 19569 | 19236 | 98,3 |
| 3.7. | Отчисления от ФОТ. | т.р. | 4932 | 5083 | 103,1 |
| 3.8. | Лизинговые платежи. | т.р. | 1824 | 2517 | 138,0 |
| 3.9. | Цеховые расходы. | т.р. | 993 | 680 | 68,5 |
| 3.10. | Общеэксплуатационные расходы, | т.р. | 35401 | 34584 | 97,7 |
|  | в т.ч. основная и дополнительная з/пл.: | т.р. | 23186 | 21640 | 93,3 |
|  | -отчисления от ФОТ. | т.р. | 5843 | 5453 | 93,3 |
| 3.11. | Внеэксплуатационные расходы. | т.р. | 892 | 108 | 12,1 |
| 3.12. | Налоги. | т.р. | 3755 | 3882 | 103,4 |
| 3.13. | Транспортировка воды в с.Амзя. | т.р. | 2249 | 2918 | 129,7 |
| 4 | Расход возмещения по прочей деятельности. | т.р. | -3672 |  | 0,0 |
| 5 | Прибыль (убыток). | т.р. | 5951 | 4042 | 67,9 |
| 6 | Рентабельность. | % | 5,7 | 3,6 | х |

Подземная вода с Камского Патраковского инфильтрационного водозабора, введенного в эксплуатацию в 1961 году, по двум водоводам диаметром 500 и 700 мм протяженностью 20,6 км каждый поступает на насосную станцию III (третьего) водоподъема, откуда после обеззараживания ультрафиолетовым облучением на бактерицидных установках подается в город. Также с этого водозабора по водоводу диаметром 300мм, длиной 10,6 км подается вода в село Николо-Березовка Краснокамского района.

Речная вода с водозабора «Кама» по водоводу диаметром 700 мм длиной 16 км подается на существующие водоочистные сооружения          г. Нефтекамска. С указанного водовода осуществляется отбор технической воды и в г. Агидель.

Также речная вода с водозабора «Кама» по водоводу диаметром 800мм подается на нужды предприятий ОАО «АНК «Башнефть», и ОАО «Белкамнефть».

Очищенная на водоочистных сооружениях до питьевого качества камская вода подается в г. Нефтекамск, с. Ташкиново, с. Амзя, и через сети ООО «Жилкомсервис» в населенные пункты Краснокамского района. С водоочистных сооружений также подается техническая вода по водоводу диаметром 700 мм промышленным предприятиям и садоводческим товариществам города.

2.3.4. Водоотведение

Отведение и очистку сточных вод на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамскводоканал».

Протяженность сетей канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Нефтекамскводоканал» составляет – 177,1км.

На территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан имеются канализационные насосные станции:

- КНС № 1 оборудована 2 насосами производительностью Q=144м3/час каждый;

- КНС № 2 оборудована 5 насосами: 3 насоса производительностью по Q=400м3/час каждый, 2 насоса по Q=200м3/час;

- КНС № 3 (с. Николо – Березовка) оборудована 2 насосами производительностью Q=144м3/час каждый;

- КНС № 4 оборудована 5 насосами: 3 насоса производительностью по Q=2700м3/час каждый, 2 насоса по 800м3/час;

- КНС № 5 (с. Ташкиново) оборудована 2 насосами производительностью Q=125м3/час каждый;

- КНС № 6 оборудована 3 насосами: 2 насоса производительностью Q=150м3/час каждый и 1 насос Q=200м3/час;

- КНС № 7 оборудована 2 насосами производительностью Q=125м3/час каждый;

- КНС № 8 оборудована 2 насосами: 1 насос производительностью Q=200м3/час, 1 насос производительностью Q=144м3/час;

- КНС на территории ДОУ № 11 производительностью 62,5 м3/час.

Городские очистные сооружения канализации обеспечивают механическую и биологическую очистку поступающих сточных вод и их обеззараживание жидким хлором. Обработка образующихся осадков в настоящее время не производится. Осадок перекачивается на иловые площадки.

Состав биологических очистных сооружений г. Нефтекамск:

- приемная камера сточных вод (габариты 9х3х3 м);

- комбинированные решетки - дробилки марки РД-600, пропускной способностью 556 л/с (данное оборудование отсутствует);

- двухсекционные горизонтальные аэрируемые песколовки (габариты 13,5х4х2,5) (ТП 902-2-27 тип.VIII) – 2 шт.;

- аэрируемые каналы (габариты 36х3х4,5 м) – 4 шт., расположены перед первичными отстойниками, перед аэротенками, перед вторичными отстойниками, перед резервуарами - усреднителями;

- первичные горизонтальные отстойники (габариты 36х9х4 м), объем отстойной части одного отстойника 1300 м3 – 4 шт.;

- аэротенки (габариты 60х9х4,5 м), объем одной секции 5346 м3;

- вторичные горизонтальные отстойники (габариты 36х9х4,5 м) – 4 шт.;

- резервуары-усреднители (габариты 18х15х3,5 м) – 2 шт.;

- корпус вакуумфильтрации [ТП 902-2-76] (габариты здания 46х12х10 м) (настоящее время цех не эксплуатируется, все имеющееся оборудование для обезвоживания осадка вышло из строя);

- насосно-воздуходувная станция (габариты здания  55х12х6 м);

-х лораторная на жидком хлоре (габариты здания 30х13х6 м);

- иловые площадки – 9 шт., объемом 91902 м3;

- аварийная емкость сточной воды объемом 40000 м3;

- здание бункеров для обезвоживания песка (габариты здания 9х6х7 м);

- резервуар хоз-бытовых стоков;

- котельная, оборудованная тепловыми насосами (габариты здания 38х15х6м) (с 2008 года тепловые насосы не используются, здания оборудованы газовыми котлами).

Балансы потребления ресурсов водоотведения

Таблица № 1

| Показатели | Ед. изм. | годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Канализация |  |  |  |  |
| Пропуск сточных вод: | тыс. м3/год | 10083 | 9579 | 9474 |
| в т.ч. - от населения; | тыс. м3/год | 7572 | 7469 | 7357 |
| - от прочих потребителей, из них: | тыс. м3/год | 2511 | 2110 | 2117 |
| - бюджетные организации; | тыс. м3/год | 553 | 515 | 518 |
| - прочие предприятия. | тыс. м3/год | 1958 | 1595 | 1599 |
| Пропущено через БОС. | тыс. м3/год | 10083 | 9579 | 9474 |
| Протяженность сетей канализации. | км | 189,8 | 190,2 | 190,2 |
| Число очистных сооружений канализации. | ед. | 1 | 1 | 2 |
| Число канализационных насосных станций. | ед. | 9 | 9 | 9 |
| Капитальный ремонт. | тыс. руб. | 4967 | 4703 | 5647 |
| Удельный расход электроэнергии: |  |  |  |  |
| - канализация | кВт•/1м3 | 0,901 | 0,770 | 0,744 |

Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

Таблица № 2

| № п\п | Наименование (водоотведение) | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения. | 3915 | 5667 |
| 2 | Количество проб, соответствующих нормативам. | 3719 | 5523 |
| 3 | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб. | 94,99 | 97,46 |

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

Таблица № 3

| № п\п | Наименование (водоотведение) | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед/км. | 5,58 | 6,06 |
| 2 | Количество засоров, ед. | 1062 | 1152 |
| 3 | Протяженность сетей водоотведения, км. | 190,2 | 190,2 |
| 4 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период. | 8760 | 8760 |
| 5 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день. | 24 | 24 |

Тариф и структура себестоимости водоотведения за 2009-2010 годы

Таблица № 4

| № п\п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тарифы: |  |  |  |  |
| 1.1 | Средний тариф | руб. | 8,05 | 9,28 | 115,3 |
| 1.2 | - населению; | руб. | 6,62 | 8,72 | 131,7 |
| 1.3 | - прочим предприятиям. | руб. | 13,02 | 11,60 | 89,1 |
| 2 | Доходы, всего | т.р. | 75259,4 | 87116,4 | 115,8 |
|  | из них: доочистка | т.р. | 1324,0 | 2409,0 | 181,9 |
|  | в том числе от: |  |  |  |  |
|  | - населения; | т.р. | 49437,8 | 56112,0 | 113,5 |
|  | - бюджетные организации. | т.р. | 6705,3 | 6886,0 | 102,7 |
|  | - прочих предприятий. | т.р. | 17791,9 | 16932,0 | 95,2 |
| 3 | Расходы, всего | т.р. | 71185 | 76654 | 107,7 |
| 3.1. | Материалы (хим. реагенты). | т.р. | 1126 | 793 | 70,4 |
| 3.2. | Электроэнергия. | т.р. | 14140 | 15363 | 108,6 |
| 3.3. | Газ (природный). | т.р. | 312 | 335 | 107,4 |
| 3.4. | Амортизация. | т.р. | 2093 | 2150 | 102,7 |
| 3.5. | Ремонтный фонд. | т.р. | 3853 | 5177 | 134,4 |
| 3.6. | Основная и доп. з\п. | т.р. | 19078 | 18551 | 97,2 |
| 3.7. | Отчисления от ФОТ. | т.р. | 4808 | 4875 | 101,4 |
| 3.8. | Лизинговые платежи. | т.р. | 1622 | 1392 | 85,8 |
| 3.9. | Цеховые расходы. | т.р. | 721 | 685 | 95,0 |
| 3.10. | Общеэксплуатационные расходы. | т.р. | 23903 | 26247 | 109,8 |
| 3.11. | Внеэксплуатационные расходы. | т.р. | 745 | 61 | 8,2 |
| 3.12. | Налоги. | т.р. | 734 | 1025 | 139,6 |
| 4 | Расх. возмещ. проч. деят. | т.р. | -1950 |  | 0,0 |
| 5 | Прибыль. | т.р. | 4074,4 | 5685 | 139,5 |
| 6 | Рентабельность. | % | 5,7 | 7,4 | х |

Воздействие на окружающую среду

Выпуск очищенных сточных вод с БОС г. Нефтекамск осуществляется в р. Кама, с БОС с. Амзя в реку Буй - водоемы I-ой категории рыбохозяйственного назначения. Качество сточных вод, очищаемых на существующих биологических очистных сооружениях, не соответствует уровню ПДК рыбохозяйственного водоема.

Сведения, полученные в результате учета объема и качества сброса сточных (дренажных) вод с БОС г .Нефтекамск

за IV квартал 2010г.

| Наименование организации | - | МУП «Нефтекамскводоканал» |
| --- | --- | --- |
| Почтовый адрес организации | - | РБ, 452684, г. Нефтекамск, ул.Чапаева,5 |
| Организационно-правовая форма организации | - | Муниципальное унитарное предприятие |
| ИНН организации | - | 026 401 44 79 |
| Бассейновый округ | - | Камское БВУ |
| Наименование субъекта Российской Федерации | - | Республика Башкортостан |
| Наименование и код гидрографической единицы | - | Нижнекамское водохранилище на р. Кама (р. Кама), код 10.01.01.014 |
| Водохозяйственный участок и его код | - | Кама от Воткинского гидроузла до Нижнекамского гидроузла без р.р.Буй (от истока до Кармановского гидроузла), Иж, Ик, Белая, 10.01.01.014 |
| Реквизиты документа, в соответствии с которым установлено право на сброс сточных (дренажных) вод | - | Решение о предоставлении водного объекта в пользование №02-00.00.00.000-Х-РСВХ-Т-2009-00193/00 от 09.04.2009г. |
| Марка прибора водоучета | - | «ЭХО-Р-02»; «ЭРИС. ВЛТ» |
| Дата последней поверки | - | «ЭХО-Р-02», срок действия до 16.02.2011г. «ЭРИС. ВЛТ», срок действия до 02.06.2011г. |
| Наименование лаборатории (центра), проводившей анализы сточных (дренажных) вод | - | Аналитический Центр МУП «Нефтекамскводоканал» |
| Реквизиты аттестата аккредитации лаборатории (центра): |  | № РОСС RU.0001.512257 срок действия до 06.03.2014г. |

| Наименование водного объекта водоприемника | Коды |  |  | Номер водовыпуска | Координаты водовыпуска |  |  |  |  |  | Объем допустимого сброса, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вида водного объекта-водоприемника | Водного объекта- водоприемника | Категории качества воды |  | с.широты |  |  | в.долготы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| р.Кама | 20 | КАС/ВОЛГА/1804 | СК | 1 | 56 | 00 | - | 53 | 58 | - | 2782,5 в IV квартале |

| Фактически отведено сточных (дренажных) вод, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Загрязненных |  | Нормативно чистых (без очистки) | Нормативно очищенных на сооружениях очистки |  |  |
|  | Без очистки | Недостаточно очищенных |  | Биологической | Физико-химической | Механической |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2345,84 | - | 2345,84 | - | - | - | - |

| Наименование водного объекта-водоприемника |  |  |  |  |  |  | Координаты водовыпуска |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вида водного объекта-водоприемника | Водного объекта- водоприемника | Категории качества воды |  |  | С.широты |  |  |  |  | Мг/л |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Град. |  | Мин. | Сек. | Град. |  | Мин. | Сек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Часть Нижнекамского водохранилища на р.Кама | 20 | КАС/ВОЛГА/1804 | СК |  |  | 56 |  | 00 | - | 53 |  | 58 | - |

| Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества | Фактический сброс загрязняющих веществ |  | Разрешенный сброс загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/л | тн | Нормативно допустимый |  | Установленный лимит |  |
|  |  |  |  | мг/л | тн | мг/л | тн |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| БПКполн. | 75 | 4,44 | 10,42 | 3,84 | 11,20 |  |  |
| Нефтепродукты | 76 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,138 |  |  |
| Взвешенные вещества | 77 | 6,59 | 15,46 | 10,00 | 27,840 |  |  |
| Сухой остаток | - | 330 | 774,13 | 1000,0 | 2782,5 |  |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 |
| Аммоний - ион | 3 | 1,03 | 2,42 | 0,50 | 1,392 |  |  |
| Железо | 13 | 37,38 | 87,69 | 0,10 | 0,275 |  |  |
| Жиры | 14 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |  |  |
| Кадмий | 15 | 0,000 | 0,000 | 0,0001 | 0,000 |  |  |
| Кобальт | 16 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |  |  |
| Марганец | 21 | 0,009 | 0,0211 | 0,010 | 0,028 |  |  |
| Медь | 22 | 0,001 | 0,00235 | 0,001 | 0,003 |  |  |
| Никель | 27 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,003 |  |  |
| Нитраты | 28 | 37,38 | 87,69 | 40,0 | 111,30 |  |  |
| Нитриты | 29 | 0,46 | 1,08 | 0,08 | 0,223 |  |  |
| Свинец | 35 | 0,005 | 0,0117 | 0,0059 | 0,016 |  |  |
| АПАВ | 36 | 0,03 | 0,0704 | 0,09 | 0,250 |  |  |
| СПАВ (неионогенный) | 36 | 0,05 | 0,1173 | 0,50 | 1,392 |  |  |
| Сульфаты | 40 | 38,82 | 91,07 | 77,25 | 214,94 |  |  |
| Фенолы | 46 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,003 |  |  |
| Фосфор общ. | 50 | 0,27 | 0,63 | 0,20 | 0,556 |  |  |
| Хлориды | 52 | 79,64 | 186,82 | 132,59 | 368,93 |  |  |
| Хром (3+) | 53 | 0,015 | 0,0352 | 0,070 | 0,195 |  |  |
| Цинк | 55 | 0,008 | 0,0188 | 0,010 | 0,028 |  |  |
| ХПК | 70 | 19,11 | 44,83 | 15,00 | 41,74 |  |  |
| Хром (6+) | 73 | 0,00 | 0,000 | 0,020 | 0,056 |  |  |

Сведения, полученные в результате учета объема и качества сброса сточных (дренажных) вод с БОС с. Амзя

за IV квартал 2010г.

| Наименование организации |  |  |  | - |  | МУП «Нефтекамскводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес организации |  |  |  | - |  | РБ, 452684, г. Нефтекамск, ул.Чапаева,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационно-правовая форма организации |  |  |  | - |  | Муниципальное унитарное предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН организации |  |  |  | - |  | 026 401 44 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейновый округ |  |  |  | - |  | Камское БВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | - |  | Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и код гидрографической единицы |  |  |  | - |  | Нижнекамское водохранилище на р. Кама (р. Кама), 10.01.01.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водохозяйственный участок и его код |  |  |  | - |  | Кама от Воткинского гидроузла до Нижнекамского гидроузла без р.р.Буй (от истока до Кармановского гидроузла), Иж, Ик, Белая, 10.01.01.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование лаборатории (центра), проводившей анализы сточных (дренажных) вод |  |  |  | - |  | Аналитический Центр МУП «Нефтекамскводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование водного объекта водоприемника | Коды |  |  |  |  | Номер водовыпуска | Координаты водовыпуска |  |  |  |  |  | Объем допустимого сброса, тыс.м3 | Наименование водного объекта водоприемника |
|  |  | Вида водного объекта-водоприемника | Водного объекта- водоприемника |  | Категории качества воды |  |  | с.широты |  |  | в.долготы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | р.Буй | 20 | КАС/ВОЛГА/1804/240 |  | СД |  | - | 56 | 14 | - | 54 | 23 | - | 76,025 |  |

| Фактически отведено сточных (дренажных) вод, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Загрязненных |  | Нормативно чистых (без очистки) | Нормативно очищенных на сооружениях очистки |  |  |
|  | Без очистки | Недостаточно очищенных |  | Биологической | Физико-химической | Механической |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22,813 | - | 22,,813 | - | - | - | - |

| Наименование водного объекта-водо-приемника | Коды |  |  |  |  |  | Координаты водовыпуска |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вида водного объекта-водо-приемника | Водного объекта- водоприемника | Категории качества воды | Номер водовыпуска |  | С.широты |  |  |  |  | мг/л |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Град. |  | Мин. | Сек. | Град. |  | Мин. | Сек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| р.Буй | 20 | КАС/ВОЛГА/1804/240 | СД | 1 |  | 56 |  | 14 | - | 54 |  | 23 | - |  |

| Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества | Фактический сброс загрязняющих веществ |  | Разрешенный сброс загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/л | тн | Нормативно допустимый |  | Установленный лимит |  |
|  |  |  |  | мг/л | тн | мг/л | тн |
| БПКполн. | 75 | 6,10 | 0,139 | 3,0 | 0,23 |  |  |
| Нефтепродукты | 76 | 0,01 | 0,0002 | 0,05 | 0,004 |  |  |
| Взвешенные вещества | 77 | 6,57 | 0,150 | 10,0 | 0,76 |  |  |
| Сухой остаток | - | 263,0 | 6,00 | 1000 | 76,03 |  |  |
| Аммоний - ион | 3 | 1,37 | 0,031 | 0,5 | 0,04 |  |  |
| Железо | 13 | 0,29 | 0,0066 | 0,10 | 0,008 |  |  |
| Нитраты | 28 | 35,44 | 0,808 | 40,00 | 3,04 |  |  |
| Нитриты | 29 | 0,59 | 0,013 | 0,08 | 0,006 |  |  |
| АПАВ | 36 | 0,06 | 0,0014 | 0,50 | 0,038 |  |  |
| Сульфаты | 40 | 49,99 | 1,140 | 100,0 | 7,60 |  |  |
| Фенолы | 46 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,0001 |  |  |
| Фосфор общ. | 50 | 0,21 | 0,005 | 0,2 | 0,015 |  |  |
| Хлориды | 52 | 79,33 | 1,810 | 300,00 | 22,81 |  |  |
| ХПК | 70 | 17,31 | 0,395 | 15,0 | 1,141 |  |  |
| Сульфиды |  | 0,00 | 0,000 | - | - |  |  |

Выбор целей и разработка сценариев развития

Таблица № 5

| Инфраструктура | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
|  | - стабильно работающие предприятия; - наличие развитой системы водоснабжения и водоотведения; - отлаженная система мероприятий по развитию сетей водоснабжения и водоотведения. | - изношенность основных фондов предприятия; - ограниченность финансовых ресурсов; - недостаточный уровень обеспеченности приборами учета многоквартирного жилищного фонда. |
|  | Возможности | Опасности |
|  | - привлечение частных и государственных инвестиций в реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства (реализация федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»); - вовлечение физических и юридических лиц в работу по благоустройству городского округа; - развитие инженерных сетей (систем водоснабжения, теплоснабжения) на территории индивидуальной застройки. | - ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений; - платежеспособность населения за жилищно-коммунальные услуги; - ограниченность федеральных и региональных инвестиций. |
| Экология | Сильные стороны | Слабые стороны |
|  | - зона промышленности города выделена отдельно и расположена по направлению основных ветров, в пределах жилой застройки города отсутствуют промышленные предприятия, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду, промышленная зона отделена озелененным санитарным разрывом. | - увеличение нагрузки на существующие канализационные очистные сооружения |
|  | Возможности | Опасности |
|  | - сохранение экологически безопасной территории; - реконструкция существующих биологических очистных сооружений канализации г. Нефтекамска - доведение качества сточных вод до нормативов предельно допустимого сброса вредных веществ в р.Кама – водный объект рыбохозяйственного назначения (завершены проектные работы, поиск инвестиций для реализации проекта). | - замедление реализации инвестиционных проектов из-за ограниченности финансовых ресурсов (биологических очистных сооружений). |

2.3.5. Газоснабжение

Газоснабжение г. Нефтекамск осуществляется филиалом «Нефтекамскзаз» ОАО «Газ-Сервис» с ГРС Нефтекамск. Максимальный объем потребления по ГРС Нефтекамск - 70т.м3/час(Qпроект-150м3/час). ГРС Нефтекамск закольцован с ГРС Ново-Нагаево. С ГРС имеется 2 выхода газопровода:

- 1-ГРС город (Рпроект-0.6МПа, Рфакт-0.6МПа);

- 2 ГРС село (Р проект-1.2МПа, Рфакт-0.6МПа).

Газ по первому газопроводу транспортируется до ГГРП №1, ГГРП №2, ГГРПБ №3 и до крупных потребителей: котельных КЦ №2, КЦ №6, промышленных потребителей НЕФАЗ, ИСКОЖ.

По второму газопроводу до ГГРПБ №6 и до Амзинского лесокомбината.

С ГГРП газ по газопроводам среднего давления поступает ГРП, ШРП где понижается до низкого давления. Газопроводы среднего давления закольцованы между собой. ГГРПБ № 6 имеет два выхода (0.6 МПа и 0.3МПа). Количество газорегуляторных пунктов работающих на население: ГРП-18шт, ПГБ-4шт, ШРП-29шт. Из них незакольцованы 3 ГРП(3,4,9) и 2 ПГБ(1,2).

Ежегодно потребителям реализуется более 200 млн. куб.м газа, основными потребителями являются промышленные предприятия такие как ООО «БашРТС-Нефтекамск», ОАО «НЕФАЗ» ОАО»Искож» и другие, более 80%.

2.3.6. Сбор и утилизация бытовых отходов

Санитарной очисткой и вывозом твердых бытовых отходов с территории города занимаются общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство +», «СКИФ», ЖКО-7. На балансе предприятий имеются 19 мусоровозов на шасси «КамАЗ», «МАЗ» и «ГАЗ» различной модификации и грузоподъемности.

С 2008 года на всех автомашинах ООО «Благоустройство +» установлены технические устройства (спутниковые навигаторы). Навигатор позволяет с высокой степенью точности (до нескольких сантиметров) определять местоположение мусоровоза, продолжительность остановки, направление и скорость его движения. Таким образом, навигатор полезен не только как средство контроля и безопасности водителей, но и незаменим в работе с клиентами, а также для оперативного решения  возникающих вопросов.

Прием и утилизация ТБО осуществляется на полигоне площадью 15 га, находящемся на балансе государственного унитарного предприятия «Табигат». Полигон введен в эксплуатацию в 2004году и рассчитан на 20 лет, процент заполнения на 01 января 2011 года составляет 47%. Обслуживанием полигона ТБО занимается Нефтекамский филиал ГУП «Табигат».

По Республиканской целевой программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан (2004-2010годы и в период до 2014года)», ГУП «Табигат» рядом с полигоном ТБО планируется строительство «Комплекса для сортировки твердых бытовых отходов производительностью 50,0 тыс. тонн в год в г. Нефтекамск» ориентировочная стоимость проекта – 133,0 млн. рублей.

- 3. Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на достижение стратегических целей в области динамичного, поступательного развития коммунальной инфраструктуры городского округа, обеспечивающей благоприятные и комфортные условия для жизнедеятельности каждого жителя и города в целом, сохранения окружающей среды.

Основные цели Программы:

- реализация градостроительной политики в отношении застроенных территорий, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому развитию застроенных территорий городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на основе строительства и совершенствования объектов инженерной инфраструктуры;

- повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве, активное вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережение;

- формирование предпосылок для превращения энергосбережения в привлекательную сферу бизнеса;

- создание условий для создания рынка перераспределения высвобождаемой электрической мощности;

- обеспечение развития города необходимыми мощностями по водоснабжению и канализации в соответствии с генеральным планом развития города при улучшении качества оказываемых услуг, обеспечение качества питьевой воды и очистки сточных вод, повышение надежности водоснабжения и водоотведения города в соответствии с установленными стандартами и экологическими требованиями;

- снижение затрат на эксплуатацию инженерных систем и достижение энергосбережения за счет установки индивидуальных тепловых пунктов, спроектированных с учетом специфических особенностей формирования теплового и гидравлического режимов каждого здания;

- совершенствование дорожной инфраструктуры городского округа.

Программные цели будут достигнуты при решении следующих основных задач:

- модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса города;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды;

- сокращение потерь энергоресурсов у потребителей;

- сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы;

- снижение потребляемой мощности;

- сокращение выбросов продуктов сгорания, в т.ч. выбросов вредных веществ, за счет сокращения объемов потребления энергоресурсов;

- активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей;

- обеспечение новой застройки города системами водоснабжения и водоотведения в соответствии с установленными стандартами и экологическими требованиями;

- обеспечение системами водоснабжения и водоотведения микрорайонов, планируемых на месте сноса ветхого жилья;

- ликвидация дефицита мощности сооружений по очистке сточных вод, обеспечение современных технологий обработки и утилизации осадка, доведение качества очистки сточных вод до нормативных требований;

- обеспечение качества питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение экологической, санитарной и технологической надежности систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности производства и качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению.

4. Основные пути решения проблемы

Развитие инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения дальнейшего развития инженерной инфраструктуры застроенных территорий городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан Программой предусматривается:

- определение местных нормативов градостроительного проектирования (или расчетных показателей обеспечения территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры);

- определение перечня застроенных территорий в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей, подлежащих развитию, если на них расположены:

а) многоквартирные дома, подлежащие реконструкции и сносу;

б) иные объекты капитального строительства, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту;

в) определение перечня адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу (реконструкции) в границах планировочных элементов;

г) проведение открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий, с обязательством инвестора подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания, в отношении которой принято решение о развитии;

д) формирование условий и заключение договоров о развитии застроенной территории.

В области энергосбережения.

В рамках Программы принято решение сосредоточить усилия на наиболее значимых для города объектах: жилищный фонд, социальная сфера, муниципальные предприятия.

Для поэтапной реализации всего располагаемого потенциала энергосбережения в Программе предусматриваются, помимо технических решений, организационно-экономические, правовые, административные рычаги и механизмы стимулирования энергосберегающей политики, активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения. Реализация комплексных работ по экономии топливно-энергетических ресурсов качественно повысит энергетическую эффективность экономики города.

Наряду с перечисленными программными мероприятиями существенную роль в повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов играют такие работы, как разработка и анализ топливно-энергетического баланса города и оптимизация системы распределения энергии.

В области теплоснабжения.

Основные проблемы, которые будут решены при реализации Программы, это:

- упорядочение расчетов за потребленную тепловую энергию;

- минимизация тепловых потерь вследствие установки теплообменников непосредственно в жилых домах, так как исключается транспортировка горячей воды от ЦТП до жилого дома наружными теплосетями;

- автоматическое регулирование температуры горячего водоснабжения, что позволит снизить количество потребленной тепловой энергии на подогрев воды.

В области водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение.

Город Нефтекамск снабжается водой из двух источников водоснабжения подземного и поверхностного в соотношении 1:1. Общий объем водопотребления из двух источников водоснабжения составляет 48,0 ÷ 55,0 тыс. м3/сут.

Подземная вода соответствует санитарным требованиям, предъявляемым к питьевой воде по всем показателям кроме марганца. Но доходя до потребителей, содержание марганца в воде соответствует СанПиН. Это происходит вследствие окисления марганца за счет жизнедеятельности микроорганизмов и осаждения окислов марганца на стенках трубопроводов.

За время эксплуатации водозабора установлено, что концентрация марганца во всех скважинах имеет устойчивую тенденцию к росту.

На сегодняшний день функционирует 40 скважин, с содержанием марганца 0,05 ÷ 4,83 мг/л при нормативе СанПиН не более 0,1мг/л.

Согласно заключениям научно–исследовательских работ по деманганации воды традиционные методы очистки воды от марганца неэффективны для воды с Камского водозабора, либо экономически нецелесообразны. Необходим новый подземный источник водоснабжения, с качеством воды соответствующим ГОСТ для источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

При существующем объеме водопотребления удается поддерживать качество подаваемой населению воды в соответствии санитарным требованиям, но при увеличении объема подачи это будет невозможно. Для увеличения мощности очистных сооружений водоснабжения г. Нефтекамска и улучшения качества питьевой воды сооружения требуют реконструкции.

В проекте реконструкции водоочистных сооружений необходимо предусмотреть стадию деманганации воды для очистки воды из подземного источника на случай, если новый источник водоснабжения не будет найден, так как существующий Камский инфильтрационный водозабор является единственным источником водоснабжения села Николо-Березовка.

Село Амзя городского округа город Нефтекамск получает воду из нефтекамских городских сетей по одному водоводу протяженностью     14,6 км. Для надежного и бесперебойного водоснабжения поселка, создания регулирующего, пожарного и аварийного объема воды требуется строительство резервуаров и насосной станции со станцией обеззараживания в системе водоснабжения и реконструкция разводящих водопроводных сетей. С расширением поселка развитие сетей водоснабжения и канализации не проводилось.

За последние 30 лет население г. Нефтекамска увеличилось в среднем на 40%, усиленно застраиваются микрорайоны индивидуальной застройки: Восточный – I, II, III, IV, «Колос», Северный – I, II, Михайловка.

Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на систему водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства микрорайонов № 13, 14, 22, 23, 24, 25.

Водоотведение.

В настоящее время откачка сточных вод из города осуществляется с нарушением строительных норм и правил, отсутствует резерв пропускной способности существующих коллекторов на случай аварии на них или подключения перспективных потребителей.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от населения и предприятий г. Нефтекамск, с. Ташкиново, с. Николо-Березовка Краснокамского района поступают на существующие биологические очистные сооружения г. Нефтекамска.

При проектировании эксплуатируемых с 1978 года биологических очистных сооружений г. Нефтекамска согласно нормативам, действующим в то время учитывались только два показателя: БПК и взвешенные вещества. При этом проектные концентрации сточных вод после очистки составляют: БПК20 – 20,0 мг/дм3, взвешенные вещества – 20,0 мг/дм3 и не соответствуют настоящим требованиям к очистке сточных вод. При этом не предусмотрена очистка сточных вод по биогенным показателям: от соединений азота и фосфора. Однако, современные требования, предъявляемые к очистке городских сточных вод, предполагают, что очистка от этих и других соединений необходима.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Кама - водоем I-ой категории рыбохозяйственного назначения. Качество сточных вод, очищаемых на существующих биологических очистных сооружениях        г. Нефтекамска, сбрасываемых в р. Кама, не соответствует уровню ПДК рыбохозяйственного водоема.

На очистных сооружениях канализации осуществляется механическая и биологическая очистка поступающих сточных вод и их обеззараживание жидким хлором. Сооружения имеют в своем составе только первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, усреднитель, насосную станцию.

Предусмотренные проектом комбинированные решетки-дробилки марки РД-600, пропускной способностью 556 л/с отсутствуют.

Обработка образующихся осадков в настоящее время не производится, цех механического обезвоживания осадка не действует с 1995 года из-за износа технологического оборудования. Осадок перекачивается на иловые площадки, которые в настоящее время переполнены. Вопросы утилизации осадка полностью не решены. В настоящее время производится удаление части обезвоженного осадка на полигоны ТБО для пересыпки слоев отходов. При существующей технологии обработки осадка требуется расширение иловых площадок.

Пропускная способность существующих очистных сооружений не может обеспечить пропуск фактического расхода сточных вод и их очистку до нормативных показателей качества т. к. аэротенки, работающие с регенерацией, способны очищать сточные воды до требуемых показателей только при расходе 13,4 тыс. куб. м. в сутки. Пропускная способность четырех вторичных отстойников соответствует среднесуточному объему поступающих сточных вод (≈28,0 тыс. куб. м.) без резерва, но при большем поступлении сточных вод будет происходить вынос взвешенных веществ из отстойника. Максимальный суточный объем сточных вод, поступающих на очистку, составляет 39,5 тыс. куб. м.

На сегодняшний день состав и состояние сооружений не отвечает современным требованиям, предъявляемым к очистным сооружениям для обеспечения нормативной степени очистки необходимого количества сточных вод. Для эффективной работы очистных сооружений необходима их срочная реконструкция с модернизацией технологической схемы очистки сточных вод и утилизации осадка.

В 2010 году от предприятия-банкрота ГУП «Амзинский лесокомбинат» в муниципальную собственность городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан были приняты биологические очистные сооружения, на которые поступают производственные сточные воды и хозяйственно-бытовые сточные воды от населения.

Качество очистки сточных вод на этих очистных сооружениях не соответствует современным санитарным и экологическим требованиям.

Расширение БОС с. Амзя осложняется тем, что сооружения находятся на территории ОАО «Амзинский лесокомбинат». Необходима реконструкция очистных сооружений с. Амзя.

Также необходима реконструкция сетей канализации с. Амзя, т. к. канализационные сети имеют 100% износ, имеется канализация из фанерных труб. Существующие сети находятся под приусадебными участками и хозяйственными постройками и их эксплуатация невозможна.

Газоснабжение.

Для повышения надежности работы системы газораспределения     г. Нефтекамска необходимо газоснабжение микрорайонов в южной части города (мкр. № 22-25):

- повышение давления в газопроводе высокого давления до ПГБ      № 6 (ул. Жемчужная) с 0.6 МПа до 1.2 МПа;

- строительство закольцовочного газопровода среднего давления     ул. Парковая - ул. К. Маркса;

- проектирование и строительство газопровода высокого давления до микрорайонов в южной части города и установка ГГРПБ с телемеханикой;

- восстановление оптимальной работы системы газораспределения по результатам единовременных замеров;

- по ул. Мостовая, ул. Горная, ул. Некрасова увеличение диаметров существующих газопроводов низкого давления (перекладка);

- замена и объединение ГРПШ-10МС в мкр. Восточный-2 на ШРП с большей пропускной способностью и обеспечивающей выходное давление 300 мм вд. ст.

В области сбора и утилизации ТБО.

Программа разрабатывается на 5 лет, в таблице ниже, приведены объемы бытовых отходов по населенным пунктам городского округа за 2010 год, а также ожидаемые объемы формирования ТБО на 2011 - 2015 годы. Применен коэффициент ежегодного прироста 1,03, исходя из того, что ежегодный прирост ТБО составляет 3 %.

Таблица

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего жителей (чел.) | Норма ТБО* | 2010г (куб, м) | Объемы ожидаемых ТБО, (куб. м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | г. Нефтекамск | 90081 | 1,4 | 141785 | 146039 | 150420 | 154932 | 159580 | 164368 |
| 2 | м/р Касево | 7707 | 1,4 | 10790 | 11115 | 11447 | 11790 | 12144 | 12508 |
| 3 | м/р Восточный-1 | 1128 | 1,4 | 1579 | 1627 | 1675 | 1726 | 1777 | 1831 |
| 4 | м/р Восточный-2 | 1171 | 1,4 | 1639 | 1689 | 1739 | 1791 | 1845 | 19001 |
| 5 | м/р Восточный-3 | 574 | 1,4 | 804 | 828 | 853 | 878 | 904 | 932 |
| 6 | м/р Восточный-4 | 151 | 1,4 | 211 | 218 | 224 | 231 | 238 | 245 |
| 7 | м/р Ротково | 985 | 1,4 | 1379 | 1420 | 1462 | 1507 | 1552 | 1599 |
| 8 | м/р «СПТУ-91» | 215 | 1,4 | 301 | 310 | 319 | 329 | 339 | 349 |
| 9 | м/р «Колос» | 255 | 1,4 | 357 | 368 | 379 | 390 | 402 | 414 |
| 10 | м/р Михайловка | 811 | 1,4 | 1135 | 1169 | 1205 | 1241 | 1278 | 1316 |
| 11 | с.Ташкиново | 2421 | 1,4 | 3389 | 3491 | 3596 | 3704 | 3815 | 3929 |
| 12 | д.Марьино | 414 | 1,4 | 580 | 597 | 615 | 633 | 652 | 672 |
| 13 | д.Крым-Сараево | 300 | 1,4 | 420 | 433 | 446 | 459 | 473 | 487 |
| 14 | п.Энергетик | 3180 | 1,4 | 4452 | 4585 | 4722 | 4864 | 5010 | 5160 |
| 15 | С.Амзя | 1410 | 1,4 | 1974 | 2033 | 2094 | 2157 | 2222 | 2289 |

*- скорректирована с учетом численности населения и имеющихся организаций в год, куб.м. на 1 чел

Исходя из сформировавшейся системы сбора и утилизации ТБО, реальных технических возможностей, технологий и в целях достижения наивысшего экологического эффекта необходимо:

- утилизацию ТБО проводить на имеющемся полигоне вблизи           д. Графск;

- мотивировать поведение населения, учреждений и организаций на высокую и раздельную собираемость ТБО путем размещения специальной тары (контейнеров);

- уделить сбору бумаги и картона, которые могут быть сырьем для целлюлозно-бумажной промышленности и источником коммерческих доходов особое внимание;

- ликвидировать все несанкционированные свалки в населенных пунктах города;

- исключить на 100 % факты сжигания ТБО.

Расчет количества контейнеров на 2011-2015годы

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем ТБО в год, (куб. м.) | Емкость контейнера, (куб. м) | Расчетная потреб-ность в контей-нерах, (шт.) | Фактическое наличие контейнеров, (шт.) кол-во конт-ров, шт. | Потребность по годам, (ед.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | г. Нефтекамск | 141785 | 0,75 | 605 | 659 | 659 | 679 | 699 | 720 | 742 |

Для приобретения дополнительных контейнеров на 2011 - 2015 годы необходимы финансовые средства в сумме 705,5 тыс. рублей, в том числе:

2012год - 170,0 тыс. руб.;

2013год - 170,0 тыс. руб.;

2014год - 178,5 тыс. руб.;

2015год - 187,0 тыс. руб.

Список специализированной техники, занятых вывозом ТБО

| № п/п | Наименование техники | Вместимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Т-150 К | 6 куб.м. |
| 2 | МАЗ 502-248 КО-427-32 | 40 куб.м |
| 3 | ЗИЛ-433362 МКМ-2А | 20 куб.м |
| 4 | КамАЗ 53215-15 МК-20-01 | 45куб.м |
| 5 | МАЗ 457043 КО-449-17 | 20 куб.м |
| 6 | КамАЗ 53215-15 МК-20-01 | 45 куб.м |
| 7 | КамАЗ-65115 | 45 куб.м |
| 8 | ГАЗ-3307 | 10 куб. м. |
| 9 | КамАЗ 53213 КО-415 А | 45 куб.м |
| 10 | КамАЗ-53213 | 45 куб.м |
| 11 | КамАЗ-53213 | 45куб.м |
| 12 | МАЗ-533702 КО-427-32 | 40 куб.м |
| 13 | МАЗ 5337 А2-340 | 40 куб.м |
| 14 | МАЗ 5337 А2-340 КО-440-8 | 40куб.м |
| 15 | ГАЗ-САЗ-3507 | 4 куб.м |
| 16 | КамАЗ-53215-15КО-449 | 40 куб.м |
| 17 | МТЗ-82 | 6 куб.м |
| 18 | Газ-53 | 11 куб.м |
| 19 | КамАЗ-53215-15КО-449 | 40 куб.м |

Необходимое количество мусоровозов будет расти пропорционально количеству формируемых ТБО и составит:

- 2011г. - 19ед.;

- 2012г. - 20ед.;

- 2013г. - 21ед.;

- 2014г. - 22ед.;

- 2015г. - 24ед.

Из них:

- три мусоровоза - МАЗ 5337 А2-340 с боковой загрузкой (или аналог) для обслуживания микрорайонов многоэтажной застройки;

- два мусоровоза - МАЗ-533702с задней загрузкой (или аналог) для обслуживания частного сектора.

Кроме того, для вывоза крупногабаритного мусора с территорий жилой застройки необходимо шесть единиц тракторов МТЗ с прицепами (или аналог).

Потребность в финансовых средствах на приобретение техники составит:

- МАЗ – 5337 А2-340 (или аналог) – 5630,1тыс. руб.;

- МАЗ – 533702 (или аналог) – 3450,0тыс. руб.;

- МТЗ с прицепами (или аналог) – 4200,0тыс. руб.

Данная программа предусматривает, прежде всего, экологический и социальный эффект. А именно добиться 100 % собираемости и утилизации ТБО, с инвестициями в течение 5 лет и объеме 13985,6 тыс. руб. В соответствии с данной Программой запланировано дополнительное привлечение 5 мусоровозов и 6 тракторов с прицепами и установка контейнеров в количестве 83 единицы, что обеспечит 100 % собираемость ТБО, их транспортировку на имеющиеся полигоны и 100 % утилизацию в соответствии с технологией утилизации ТБО.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2011-2015 годов.

6. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы, взаимосвязаны по срокам, объемам, источникам финансирования и представлены ниже в таблице:

Перечень основных мероприятий Программы

Единица измерения: млн. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011г. | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
| Транспортная инфраструктура, строительство дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Юбилейный (от ул.К.Маркса до м/р "Южный") |  | 11,5 |  |  | 11,5 |  |  |  | Бюджет ГО |
| 2. | ул. Родниковая |  | 22,8 |  |  |  |  | 10 | 12,8 | Бюджет ГО |
| 3 | пр. Комсомольский (от ул. Карла Маркса до телевышки) |  | 34,6 |  | 5 |  | 15 | 14,6 |  | Бюджет ГО |
| 4 | ул.К.Маркса (от ул. Дорожная до пр. Комсомольский (2-я полоса)) |  | 18,5 |  |  |  |  |  | 18,5 | Бюджет ГО |
| 5 | ул.К.Маркса (от пер.Кувыкина до пр.Юбилейный (2-я полоса)) |  | 11,5 |  |  | 11,5 |  |  |  | Бюджет ГО |
| 6 | ул. Янаульская (рассширение) |  | 36,8 |  |  |  | 18,8 | 18 |  | Бюджет ГО |
|  | Микрорайон Касево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Мостовая |  | 5,1 |  |  |  | 5,1 |  |  | Бюджет РБ |
| 2 | ул. Восточная |  | 6,7 |  |  |  |  | 6,7 |  | Бюджет РБ |
| 3. | ул. Луговая |  | 5,1 |  |  |  |  |  | 5,1 | Бюджет РБ |
| 4. | ул. М.Гафури |  | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |  | Бюджет РБ |
| 5. | ул. С.Юлаева |  | 3,55 |  |  |  |  | 3,55 |  | Бюджет РБ |
| 6. | ул. Комарова |  | 3,55 |  |  |  |  |  | 3,55 | Бюджет РБ |
| 7. | ул. Малышева |  | 3,55 |  |  |  |  |  | 3,55 | Бюджет РБ |
| 8. | ул. Мирная (от ул. Сюткина до ул. Мастеров) |  | 9,6 |  |  | 2,5 | 7,1 |  |  | Бюджет РБ |
| 9. | ул. Азина |  | 2,8 |  | 0,8 | 2 |  |  |  | Бюджет РБ |
|  | Микрорайон Ротково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Титова (от ул. Вишневая до ул.Кольцевая) |  | 1,6 |  |  |  | 1,6 |  |  | Бюджет РБ |
| 2 | ул. Кольцевая (от ул.Солнечная до ул. Титова) |  | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 3. | ул. Солнечная (от ул.Кольцевая до ул. Ключевая) |  | 5,3 |  | 2 | 3,3 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 4. | ул. Сиреневая (от ул.Титова до объездной дороги) |  | 2,7 |  |  | 2,7 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 5 | ул. Искожевская (от ул. Гагарина до ул. Нагорная) |  | 2,4 |  |  |  |  | 2,4 |  | Бюджет РБ |
| 6. | ул. Ключевая (от ул. Искожевской до ул. Гагарина) |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,6 | Бюджет РБ |
| 7 | пер. Малиновая |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | Бюджет РБ |
|  | Микрорайон "Восточный-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Спортивная (от Молодежной до ул. Раздольная) |  | 3,3 |  |  | 3,3 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 2 | ул. Новоселов (от ул. Трактовая до ул. Молодежная) |  | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  |  | Бюджет РБ |
| 3. | ул. Автомобилистов (от ул. Раздольная до ул. Молодежная) |  | 4,3 |  |  |  |  | 4,3 |  | Бюджет РБ |
| 4. | ул. Зодчих (от ул.Дружбы до объездной дороги) |  | 2,4 |  |  |  |  |  | 2,4 | Бюджет РБ |
| 5. | ул. Апрельская |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  | Бюджет РБ |
| 6. | ул. Раздольная (от ул.Трактовая до ул.Зодчих) |  | 5,9 |  |  |  |  | 5,9 |  | Бюджет РБ |
|  | Микрорайон "Восточный-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Красных Роз (от ул. Серебристая до ул. Уфимская) |  | 10,01 |  |  | 5 | 5,01 |  |  | Бюджет РБ |
| 2 | ул. Уральская (от ул. Молодёжная до ул. Мирная) |  | 13,2 |  |  |  | 5 | 8,2 |  | Бюджет РБ |
| 3 | ул. Бирюзовая (от ул. Коралловой до ул. Раздольная) |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 4 | ул. Серебристая (от ул. Уральская до ул. Раздольная) |  | 8,4 |  | 2 | 6,4 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 5 | ул. Самоцветов (от ул. Серебристая до ул. Раздольная) |  | 6,7 |  |  |  |  |  | 6,7 | Бюджет РБ |
| 6 | ул. Жемчужная от ул. Дачная до ул. Раздольная |  | 10,01 |  |  |  |  | 5 | 5,01 | Бюджет РБ |
| 7 | пер. Сказочный (от ул. Бирюзовая до ул. Российская) |  | 1,43 |  |  | 1,43 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 8 | ул. Гранатовая |  | 8,7 |  |  |  | 8,7 |  |  | Бюджет РБ |
| 9 | ул. Золотистая |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | Бюджет РБ |
|  | Микрорайон "Восточный-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Лучезарная |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 2 | ул. Тенистая |  | 3,8 |  |  | 3,8 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 3 | ул. Утренней Росы (от ул. Российская до ул. Загородная) |  | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  |  | Бюджет РБ |
| 4 | ул. Радужная |  | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  | Бюджет РБ |
| 5 | ул. Уфимская |  | 6,6 |  |  |  |  |  | 6,6 | Бюджет РБ |
|  | Микрорайон "Восточный-4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Арланская |  | 5,4 |  |  | 5,4 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 2 | ул. Кусимова |  | 10,2 |  |  |  |  | 10,2 |  | Бюджет РБ |
| 3 | ул. Валиди |  | 10,2 |  |  | 10,2 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 4 | ул. Бабича |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  |  | Бюджет РБ |
|  | Микрорайон "Колос" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Январская |  | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  |  | Бюджет РБ |
| 2 | ул. Февральская |  | 3,2 |  |  |  |  | 3,2 |  | Бюджет РБ |
| 3 | ул. 8-е Марта |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | Бюджет РБ |
|  | Микрорайон "Михайловка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Моховая (от ул. Родниковая до ул. Таёжная ) |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 2 | ул.З.Космодемьянской |  | 3,4 |  |  |  | 3,4 |  |  | Бюджет РБ |
| 3 | ул. Инициативная |  | 5,72 |  |  |  |  | 5,72 |  | Бюджет РБ |
| 4 | ул. Ветеранов (от ул. Моховая до ул. Краснокамская) |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 5 | ул. Краснокамская (от ул. Таёжная до ул. Родниковая) |  | 3,8 |  |  |  |  |  | 3,8 | Бюджет РБ |
| 6 | ул Новосельская (от ул. Таёжная до ул. Михайловская) |  | 5,8 |  |  |  | 5,8 |  |  | Бюджет РБ |
|  | с. Ташкиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Южная |  | 9,2 |  | 2 | 7,2 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 2 | ул. Дорожная |  | 4,3 |  |  |  | 4,3 |  |  | Бюджет РБ |
| 3 | ул. Мельничная |  | 2,9 |  |  |  |  | 2,9 |  | Бюджет РБ |
| 4 | ул. Набережная |  | 8,6 |  |  |  |  |  | 8,6 | Бюджет РБ |
|  | д. Марино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Полевая |  | 11,5 |  |  |  | 5 | 6,5 |  | Бюджет РБ |
| 1 | Капитальный ремонт внутриквартальных территорий |  | 12,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Бюджет ГО |
|  |  |  | 85 |  | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | Бюджет РБ |
|  | итого по Транспортной инфраструктуре, строительству дорог |  | 516,77 |  | 39,3 | 117,03 | 124,56 | 137,17 | 98,71 |  |
|  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет РБ |  | 368,57 |  | 31,8 | 91,53 | 88,26 | 92,07 | 64,91 |  |
|  | Бюджет ГО |  | 148,2 |  | 7,5 | 25,5 | 36,3 | 44,56 | 33,8 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда. | 100,046 |  |  | 42,15 | 45,28 | 2,44 | 3,19 | 6,986 |  |
|  |  | 85,74 |  |  | 39,5 | 42,5 | 1,54 | 2,2 | 0 | Бюджет РБ |
|  |  | 4,54 |  |  | 2,1 | 2,22 | 0,1 | 0,12 | 0 | Бюджет ГО |
|  |  | 9,766 |  |  | 0,55 | 0,56 | 0,8 | 0,87 | 6,986 | Собственные средства |
| 2. | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда. | 2,827 |  |  | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,547 | Собственные средства |
| 3. | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. | 3,99 |  |  | 1,353 | 0,857 | 0,829 | 0,851 | 0,1 | Собственные средства |
| 4 | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. | 0,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | Бюджет ГО |
|  |  | 32,173 |  |  | 10,298 | 5,465 | 5,715 | 7,605 | 3,09 | Собственные средства |
| 5 | Установка индивидуальных тепловых пунктов. | 645 |  |  | 27 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | Привлеченные средства |
|  | Итого по энергосбереджению | 784,836 |  |  | 81,371 | 206,672 | 164,054 | 166,716 | 166,023 |  |
|  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет РБ | 85,74 |  |  | 39,5 | 42,5 | 1,54 | 2,2 | 0 |  |
|  | Бюджет ГО | 5,34 |  |  | 2,1 | 2,22 | 0,1 | 0,12 | 0,8 |  |
|  | Собственные средства | 48,756 |  |  | 12,771 | 7,452 | 7,914 | 9,896 | 10,723 |  |
|  | Привлеченные средства (население) | 645 |  |  | 27 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поиск, оценка подземных вод. | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 2 | Проектирование и строительство водозаборных сооружений на новом источнике водоснабжения и магистральных водоводов от водозабора до насосной станции III водоподъема г. Нефтекамск, Республики Башкортостан. | 70 |  |  |  |  | 30 | 40 |  | Бюджет РБ |
| 3 | Реконструкция водоочистных сооружений. | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 4 | Проектирование резервуаров и насосной станции со станцией обеззараживания с. Амзя городского округа г. Нефтекамск, Республики Башкортостан. | 70 |  |  |  | 4,5 | 35,5 | 30 |  | Бюджет РБ |
| 5 | Реконструкция объектов системы водоснабжения. | 49,4 |  |  |  | 49,4 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 6 | Строительство сетей водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки «Восточный - 1»; «Восточный - 2». | 6,65 |  |  |  |  | 6,65 |  |  | Бюджет РБ |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Восточный - 3». | 6,991 |  |  | 6,99 |  |  |  |  | Бюджет РБ |
|  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | Бюджет ГО |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Восточный - 4». | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 9 | Строительство сетей водоснабжения с.Ташкиново. | 5,57 |  |  |  |  | 5,57 |  |  | Бюджет РБ |
| 10 | Строительство сетей водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в районе д. Крым -Сараево (I очередь). | 20,6 |  |  |  | 20,6 |  |  |  | Бюджет РБ |
| 11 | Строительство сетей водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в районе д. Крым - Сараево (II очередь). | 13,76 |  |  |  |  | 1,8 | 11,96 |  | Бюджет РБ |
| 12 | Строительство сетей водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в районе д. Крым - Сараево (III очередь). | 16,9 |  |  |  |  | 1,9 | 15 |  | Бюджет РБ |
| 13 | Строительство сетей водоснабжения с. Амзя . | 12,95 |  |  |  | 12,95 |  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан |
| 14 | Строительство сетей водоснабжения микрорайона Михайловка. | 18,5 |  |  |  | 18,5 |  |  |  | Бюджет РБ |
|  | Итого по водоснабжению | 358,321 |  |  | 6,991 | 172,95 | 81,42 | 96,96 |  |  |
|  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет РБ | 358,321 |  |  | 6,99 | 172,95 | 81,42 | 96,96 |  |  |
|  | Бюджет ГО |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция коллекторов и насосной станции № 2 канализации г. Нефтекамск . | 251,7 |  |  | 1,7 |  | 50 | 100 | 100 | Бюджет РБ |
| 2 | Реконструкция существующих очистных сооружений канализации г. Нефтекамск. | 458,85 |  |  | 5 | 3,5 | 150,05 | 150 | 150 | Бюджет РБ |
|  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | Бюджет ГО |
| 3 | Реконструкция биологических очистных сооружений с. Амзя городского округа г. Нефтекамск. | 150 |  |  |  |  | 7 | 80 | 63 | Бюджет РБ |
|  | Итого по водоотведению | 860,55 |  |  | 7 | 3,5 | 207,05 | 330 | 313 |  |
|  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет РБ | 860,25 |  |  | 6,7 | 3,5 | 207,05 | 330 | 313 |  |
|  | Бюджет ГО | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мкр. Михайловка | 6,8 |  |  | 1 | 1 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | Бюджет РБ, привлеченные средства |
|  | Установка 2-х КТП с тр-ми по 400 кВА; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ-0,8 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ-3,8 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ-0,4 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мкр.«Крым-Сараево» 1-ая очередь | 6,4 |  |  | 1,4 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | Бюджет РБ |
|  | Установка КТП с тр-м 250 кВА; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ-3 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ-4,5 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мкр.«Крым-Сараево» 2-ая очередь | 15 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Бюджет РБ |
|  | Установка 2-х КТП с тр-ми по 250 кВА; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ-1 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ-10,92 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ-1,08 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мкр.«Крым-Сараево» 3-я очередь | 13,4 |  |  | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Бюджет РБ |
|  | Установка 2-х КТП с тр-ми по 250 кВА; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ-1 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ-11 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ-0,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мкр. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РБ |
|  | Установка 2-ТП с 2 –мя тр-ми по 630 кВА; | 9,8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,8 |  |
|  | КЛ-0,4кВ-2 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6 кВ-1,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мкр. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет РБ |
|  | Установка 2-ТП с | 10,2 |  |  | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 2 –мя тр-ми по 630 кВА; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ-2,2 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6 кВ-1,35 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мкр. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка 2-ТП с 2 –мя тр-ми по 400 кВА; | 23,6 |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,1 | Бюджет РБ, привлеченные средства |
|  | ВЛ-0,4 кВ-11,9 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ-3 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6 кВ-1,8 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мкр. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка 3-х КТП с тр-м 250 кВА; | 19,4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,4 | Привлеченные средства |
|  | ВЛ-6 кВ-3 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ-13,5 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мкр. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка 3-х ТП с 2-мя тр-ми по | 9,7 |  |  | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | Привлеченные средства |
|  | 630 кВА; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,46 кВ-2,2 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6 кВ-0,9км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по электроснабжению | 114,3 |  |  | 23,2 | 22 | 22,8 | 23,5 | 22,8 |  |
|  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет РБ | 70,6 |  |  | 14,5 | 13 | 13,8 | 14,5 | 14,8 |  |
|  | Бюджет ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства | 43,7 |  |  | 8,7 | 9 | 9 | 9 | 8 |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство распределительных газовых сетей в микрорайоне Восточный-1 г. Нефтекамск РБ | 6,52 |  |  |  | 0,7 | 2,42 |  | 3,4 | Бюджет РБ, привлечённые средства |
| 2 | Строительство распределительный газовых сетей в микрорайоне Михайловка г. Нефтекамск РБ | 5,45 |  |  |  | 0,2 | 2,3 |  | 2,95 | Бюджет РБ, привлечённые средства |
| 3 | Газоснабжение мкр. «Восточный – 4» г. Нефтекамск РБ | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | Бюджет РБ, привлечённые средства |
| 4 | Газоснабжение с. Ташкиново г. Нефтекамск РБ | 4,31 |  |  | 2,3134 |  | 2 |  |  | Бюджет РБ, привлечённые средства |
| 5 | Газопровод высокого давления от ГРС г. Нефтекамск до мкр. № 24 г. Нефтекамск | 35 |  |  |  | 5 | 15 | 15 |  | Бюджет РБ, привлечённые средства |
| 6 | Газоснабжение д. Крым-Сараево г. Нефтекамск (1 очередь) | 12,3 |  |  |  | 2,8 | 4 | 5,5 |  | Бюджет РБ, привлечённые средства |
| 7 | Газоснабжение д. Крым-Сараево г. Нефтекамск (2 очередь) | 9,1 |  |  |  |  | 2 | 7,1 |  | Бюджет РБ, привлечённые средства |
| 8 | Газоснабжение микрорайона «Восточный – 5» г. Нефтекамск РБ | 9,5 |  |  | 3 |  | 1 | 2,5 | 3 | Бюджет РБ, привлечённые средства |
|  | Итого по газоснабжению | 89,18 |  |  | 5,3134 | 15,7 | 28,72 | 30,1 | 9,35 |  |
|  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет РБ | 74,18 |  |  | 2,3134 | 12,7 | 25,72 | 27,1 | 6,35 |  |
|  | Бюджет ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства | 15 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Итого по городскому округу г. Нефтекамск | 2723,957 |  |  | 163,1754 | 537,852 | 628,604 | 784,446 | 609,883 |  |
|  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет РБ | 1817,661 |  |  | 101,8034 | 336,18 | 417,79 | 562,83 | 399,06 |  |
|  | Бюджет ГО | 153,840 |  |  | 9,901 | 27,72 | 36,4 | 45,22 | 34,6 |  |
|  | Собственные средства | 48,756 |  |  | 12,771 | 7,452 | 7,914 | 9,896 | 10,723 |  |
|  | Привлеченные средства | 703,7 |  |  | 38,7 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 165,5 |  |

7. Ожидаемый социально-экономический эффект

от реализации программных мероприятий

Реализация Программы позволит:

- обеспечить 100% учет энергоресурсов и воды в социальной сфере города;

- снизить удельные показатели расхода энергоносителей по отношению к уровню 2008 года на 15 - 20%;

-обеспечить оснащенность коммерческим учетом тепла жилищного фонда до 100%;

- упорядочить систему взаимных расчетов между населением и поставщиками услуг, повысить качество предоставляемых услуг;

- обеспечить необходимые условия для поэтапного снижения удельного потребления тепловой энергии в жилищном секторе;

- выполнить государственные, республиканские и муниципальные обязательства по переселению граждан из непригодного для проживания жилого фонда;

- повысить инвестиционную привлекательность городского округа;

- создать возможность реализации права на реконструкцию застроенных территорий путем проведения открытых аукционов на заключение договоров о развитии застроенных территорий с обязательством инвестора подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания, в отношении которой принято решение о развитии;

- обеспечить город необходимой мощностью по водоснабжению и водоотведению объектов нового строительства и реконструкции при надлежащем качестве питьевой воды, надежности и бесперебойности оказания услуг, улучшить экологическую ситуацию.

8. Система контроля за реализацией Программы

Исполнители Программы представляют отделу капитального строительства и благоустройства администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан до 13 января отчет о ходе выполнения Программы за отчетный год, и до 13 июня - отчет за 6 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год.

Отдел капитального строительства и благоустройства администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан представляет Совету городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан до 15 января отчет о ходе выполнения Программы за отчетный год.